Резорбируемая биокерамика на основе смешанных фосфатов кальция, калия и натрия

Орлов Н.К.

Студент

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: nicolasorlov174@gmail.com

На сегодняшний день разработка новых биоматериалов – одно из основных направлений неорганического материаловедения. Среди них особое место занимают материалы на основе фосфатов кальция, которые используются при лечении поврежденной костной ткани из-за схожести их состава. Главным требованием, предъявляемым к таким материалам, является относительно высокая скорость резорбции и способность растворяясь выделять полезные для роста нативной кости вещества. В настоящее время костные имплантаты изготавливают, в основном, из гидроксиапатита, главного неорганического компонента костной ткани. Но его применение имеет свои недостатки, один из которых - низкая скорость резорбции, из-за которой имплантат не успевает раствориться и новая костная ткань нарастает на его поверхность, что повышает вероятность повторного перелома. Более высокой скоростью резорбции обладают, так называемые, ренаниты: двойные фосфаты кальция и щелочных металлов (например, натрия и калия). Однако высокое содержание калия и объемный эффект при фазовых переходах также может привести к негативным последствиям при использовании имплантатов на их основе. В этой связи целесообразным является использование твердых растворов Na, K-ренанитов типа Ca3-xNa2x-yKy(PO4)2. Это предполагает исследование тройной системы  Са3(РО4)2 - CaNaPO4- CaKPO4.

Таким образом, целью нашей работы является изучение фазовых равновесий в системах, содержащих двойные фосфаты кальция - щелочных металлов (натрия, калия), как материалов, обладающих более высокой скоростью резорбции.

Предварительные фазовые диаграммы планируется строить путем приготовления смесей порошков крайних составов (Ca3-xNa(K)2x(PO4)2) и исследования изменения их фазового состава в интервале температур от комнатной до 1200С. Из анализа систем СaKPO4 - CePO4 и CaKPO4 - LaPO4, описанных в литературе, можно предположить похожий вид диаграммы системы CaNaPO4 - CaKPO4, в которой соединение состава Ca2NaK(PO4)2 будет образовывать, по крайней мере, ограниченные ряды твердых растворов с CaNaPO4 и CaKPO4.

Полученные в работе порошковые материалы планируется исследовать с помощью рентгенофазового анализа, термического и термогравиметрического анализа.

На данном этапе работы получены смеси состава (1-x)CaNaPO4 – xCaKPO4, где х=0,1 - 0,9. Для смесей состава x = 0,5 – 0,7 сделан РФА и ДТА, которые подтвердили наличие соединения CaNaKPO4. Кроме того, это соединение, скорее всего, обладает полиморфизмом в интервале до 1200С (что видно на результатах ДТА, но при закалке на воздухе высокотемпературную модификацию получить не удалось.