Магниевые сплавы: научные исследования ЦАГИ и ВИАМ 1930–1935 гг.

Дуюнова Виктория Александровна

Ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук

Всероссийский научно-исследовательский институт

авиационных материалов, Москва, Россия

E-mail: vika-23012009@yandex.ru

На рубеже 1920-х–1930-х гг. перед Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) была поставлена задача исследования магниевых сплавов,  носивших общее название «электрон». При этом ориентировались на зарубежный опыт, из которого было известно, что применение электрона в авиа- и моторостроении позволяло снизить массу самолета более чем на 100 кг, а также на наличие больших запасов магния в СССР. Научно-исследовательская работа ЦАГИ, а затем Всесоюзного научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) в период с 1930 по 1935 гг. состояла из нескольких этапов.

1. Первичная защита магниевых сплавов оксидными плёнками. Полученные составы пассивирующих плёнок (рецепты ванн для травления) повышали устойчивость литого и прокатанного электрона, но не гарантировали полной защиты сплава при эксплуатации. Определена необходимость создания защитных лакокрасочных покрытий, а затем сплавов, устойчивых к коррозии, путём легирования другими металлами (Zn, Mn).

2. Защита от коррозии литых сплавов Mg. В это комплексное исследование вошли три раздела.

2.1 Влияние параметров термической обработки.

2.2 Изучение коррозии в контакте с другими металлами (Pt, Al, Fe, Ni, Cu, Pb, Mn, Zn, Hg) в растворах солей. Намечены пути электрохимической защиты Mg (присутствие марганца в сплавах Mg-Al повышало перенапряжение водорода на включениях Мg3Al2, что уменьшало коррозию).

2.3 Влияние Mn. Изучение механизма коррозии сплавов Mg-Mn (защитное действие плёнки, в состав которой входил Мn(OH)2, переходивший под действием растворённого в воде кислорода в MnO2 х H2O).

Обобщением работ, проведённых В.О. Кренигом, Г.А. Костылёвым и С.Е. Павловым, стало исследование О.Н. Подвойской, в котором рассматривалось влияние Sb, Be, Ti, Mn на поведение сплавов Mg-Al и Mg-Al-Zn для литья, а также влияние режимов термической обработки (гомогенизации с последующим охлаждением и отпуском). Оптимизирован химический состав сплавов.

3. Защита от коррозии прокатанных (прессованных) магниевых сплавов. Н.Д. Бобовников исследовал коррозию сплавов после различных температур нагрева и прокатки в интервале 250–425 0С, что отражалось на изменении структуры сплавов (повышении при высоких температурах гетерогенности и крупнозернистости со снижением коррозионной стойкости). Самыми устойчивыми в прокатанном состоянии оказались сплавы Mg-Mn и Mg-Al-Mn-Zn. Сделан вывод о возможности применения магниевых сплавов в качестве материала бензиновых баков.

Работа Я.Е. Афанасьева была связана с изучением зависимости физико-механических свойств сплавов Mg от условий прессования.

Рассмотренные научные работы позволили в середине 1930-х гг. освоить производство литых (в земляные формы и, частично, в кокиль), прокатанных и начать освоение прессованных полуфабрикатов магниевых сплавов. Промышленному внедрению сплавов Mg способствовала чёткая и слаженная работа ВИАМ и Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) в контакте с опытным заводом имени Фрунзе.