Термодинамическое моделирование систем

вода – хлорид калия и вода – н-бутанол – хлорид калия

Нехорошев Е.Е.

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, лаборатория химической термодинамики, Москва, Россия

E-mail: nekhoroshev-chem@mail.ru

Изучение диаграмм состояний многокомпонентных систем играет огромную роль, как в чисто прикладных задачах, так и при фундаментальных исследованиях. Имеющиеся экспериментальные данные зачастую разрознены и противоречивы. Поэтому актуально создание термодинамических моделей, позволяющих проводить их согласование, а также экстраполяцию на неизученные области диаграммы.

Целью настоящей работы была оптимизация параметров бинарного взаимодействия модели eNRTL (electrolyte NonRandom Two-Liquid) для двойных подсистем H2O-KCl и KCl-н-бутанол тройной системы H2O-н-бутанол-KCl и построение её фазовой диаграммы с использованием полученных параметров.

В качестве исходных данных в случае системы H2O-KCl были использованы значения среднеионных коэффициентов активностей KCl и осмотических коэффициентов воды при t=0–100°С и m=10-3–5 моль/кг, а для системы KCl-н-бутанол – границы купола расслаивания в тройной системе H2O-н-бутанол-KCl при T=298.15 K. Полученные параметры eNRTL хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными по бинарным подсистемам. Были получены следующие значения параметров: τKCl/H2O = -6.12+2063.23/Т, τH2O/KCl = -87.21+22025.62/Т (α = 0.1); τKCl/н-бутанол = 4.217, τн-бутанол/KCl = -12.455 (α = 0.2).

| Рис. 1. Фазовая диаграмма системы H2O-н-бутанол-KCl при T=298.15 K | Рассчитанная на основе полученных параметров eNRTL фазовая диаграмма тройной системы при T=298.15 K показана на рис. 1. Параметры для системы H2O-н-бутанол были взяты из работы [1]. Расчётная диаграмма согласуется с экспериментальными данными по фазовым равновесиям. |
| --- | --- |

Литература

- Шишин Д.И., Восков А.Л., Игумнов С.Н., Успенская, И.А. Термодинамические свойства и фазовые равновесия в системе вода - 1-бутанол - хлорид натрия // Вестник Казанского технологического университета. 2010, № 2. С. 23-27.