Энергия связи вода-мицелла пигмента определяет конечную влажность органического продукта.

Дегтярев Андрей Александрович

к.т.н доцент

Богачев Дмитрий Анатольевич

аспирант

Тамбовский государственный технический университет,Тамбов, Россия

E-mail:dimagod@list.ru

Паста пигментов представляет собой сложную систему, состоящую из частиц целевого вещества с примесями (ионы), сорбируемыми на их поверхности, и жидкой фазы, представляющей собой раствор солей, с содержащимися растворенными органическими соединениями. В жидкой фазе пасты и на поверхности частиц Пигмента красного FGR содержатся ионы Na+, Н+, SO42-, Cl-. Ионы солей в значительной степени влияют на величину энергии связи молекул воды с поверхностью частиц пигмента, а следовательно, определяют кинетику процесса сушки во втором периоде.

Для создания модели распределения водорастворимых примесей вокруг частицы пигмента необходимо знать возможные варианты расположения ионов водорастворимых примесей и оценить прочность образующихся связей молекулы пигмента с ионами водорастворимых примесей. В зависимости от расположения ионов водорастворимых примесей вокруг частиц пигментов и устойчивости, образованных связей молекула пигмента-ионы возможны следующие варианты:частица пигмента индифферентна к ионам и молекуле воды; образует вокруг себя адсорбционный слой из ионов или координирует вокруг себя молекулы воды; образует вокруг себя двойной электрический слой из ионов, образует вокруг себя хемосорбционный слой из ионов водорастворимых примесей.

Наличие на частицах пигмента ионов водорастворимых примесей определяется энергией связи частицы с ионами примесей. Энергия связи пигмент-ион зависит от строения молекулы пигмента, наличия у нее активных центров, формирующих присоединение того или другого иона.

Для рассмотрения структуры твердой фазы Пигмента красного FGR необходимо создать модель молекулы, определить у нее наличие активных центров присоединения ионов  и определить энергию связи активных центров молекулы с ионами водорастворимых примесей и водой. Молекулярная структура Пигмента красного FGR рассчитывалась, при использовании метода HF/3-21-G(d). Для определения энергетических и геометрических характеристик  системы молекулы пигмента с ионами использовался метод GDIIS (определение геометрии методом прямого обращения в итерационном подпространстве) [1].

Варианты присоединения молекулы воды к молекуле Пигмента красного FGR: к водороду амидогруппы; к атому хлора в орто-положении к диазогруппе; к атому кислорода гидроксильной и амидогруппы; к атому хлора в пара- и мета- положениях к диазогруппе.

В результате квантово-химических расчетов были получены три варианта наиболее вероятных энергий связи таблица 1.

Таблица 1. Энергии связи молекулы воды и молекулы Пигмента красного FGR

|  | № | Описание конфигурации | Энергия связи, кДж/моль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Молекула воды присоединяется к водороду амидогруппы | -66.26 |  |
|  |  | Молекула воды располагается между атомом хлора, диазогруппой и гидроксогруппой пигмента | -40.7 |  |
|  |  | Молекула воды присоединяется к атому хлора в мета положение пигмента | -18.41 |  |

Наиболее энергетически сильной является связь молекулы воды, присоединенной к водороду амидогруппы. Расстояние между атомами составляет 1.874 Å, порядок связи 0.109.

Литература

- Farkas, O. Methods for optimizing large molecules. Part III. An improved algorithm for geometry optimization using direct inversion in the iterative subspace (GDIIS) / O. Farkas, B. Schlegel // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2002. – 4 – 11-15 P.