Кинетика разложения п-нитрофенола в водном растворе разряда постоянного тока атмосферного давления с жидким катодом.

Смирнова К.А. Кобелева Н.А.

Студент, старший преподаватель

Ивановский Государственный Химико-Технологический Университет,

Факультет неорганической химии и технологии, Иваново, Россия

E-mail: nata215@mail.ru

Ухудшение качества источников природной воды и ужесточение норм в отношении показателей питьевой воды обуславливают необходимость в разработке новых инновационных методов ее очистки. Эффективным методом удаления из водных растворов различных ароматических углеводородов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и карбоновых кислот является применение методов, использующих газовые разряды либо непосредственно в растворе, либо над его поверхностью. Исследование механизмов и выявление путей протекания подобных процессов в плазменно-растворных системах имеют большое значение, как для фундаментальной науки, так и для практических целей, в частности, для проектирования технологий и аппаратов, применяемых в процессах водоподготовки и очистки сточных вод.

Однако в литературе практически не встречаются работы, связанные с применением методов химии высоких энергий при разложении нитроароматических соединений. Эти соединения, обладающие токсическими свойствами,  являются незаменим сырьем и промежуточными продуктами для производства красок, пестицидов, красителей, лекарственных препаратов и взрывчатых веществ. Биологическое разложение к ним не применимо, так как эти соединения сами ядовиты для микробов. Кроме того, биодеградация нитроароматических соединений затруднена из-за свойства NO2-группы, которая сильно связана с ароматическим кольцом. Простые физические методы, в том числе адсорбция и мембранная фильтрация неэффективны в снижении токсичности нитрофенолов, поскольку физические методы это просто переход химических веществ из одной формы в другую. С другой стороны, химические методы, такие как хлорирование и перманганатное окисление приводит к образованию токсичных промежуточных веществ из-за неполного разложения. Поэтому, исследование возможности применения различных типов разрядов для очистки водных растворов от нитро ароматических соединений является весьма актуальным.

В данной работе экспериментально исследована кинетика распада нитрофенола и образования продуктов его деструкции в жидком катоде (дистиллированная вода) разряда постоянного тока атмосферного давления в воздухе.

Показано, что основными продуктами разложения нитрофенола являются формальдегид и карбоновые кислоты. Обработка разрядом сопровождается образованием в жидкой фазе азотной и азотистой кислот. Определены кинетические характеристики процесса разложения и его энергетическая эффективность.

Исходя из проведенных исследований, можно предположить, что в общем виде схема деструкции нитрофенола выглядит так:

| Нитрофенол |  | Гидроксипроизводные фенола + NO2- + NO3- ↓ Карбоновые кислоты  СО2 + СО |  | Альдегиды  СО2 + СО |
| --- | --- | --- | --- | --- |