К вопросу о взаимосвязи показателей экологической оценки почв, подверженных техногенному стрессу (на примере почв импактной территории ОАО «ВМУ»)

Жукова А.Д.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, Россия

annazhukoff@gmail.com

Производство фосфорных минеральных удобрений (ФМУ) – важная отрасль современной химической промышленности России. В процессе производства ФМУ на поверхности почвенного покрова в радиусе до 9 км от территории предприятия и объектов складирования отходов могут рассеиваться потенциальные почвенные поллютанты, в том числе кадмий, свинец, цинк, медь, стронций, фтор и сера [2, 4].

Цель нашего исследования – оценить состояние почвенного покрова в импактной зоне комплексного аэротехногенного загрязнения. В качестве объекта исследования мы выбрали верхний (0–10 см) слой почвенного покрова предполагаемой территории импактного воздействия производства (0,5–6,5 км). Всего было заложено 42 площадки пробоотбора: 10 на дерново-подзолистых (Дп) почвах, 9 на аллювиальных (Ал), 22 на агродерново-подзолистых (Адп) и площадка условного фона. Содержание Cd, Pb, Zn, Cu определяли методом ААС, содержание S и Sr – методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, содержание F – ионометрическим методом.

Суммарный (интегральный) показатель загрязнения (ZC) позволяет оценить суммарную техногенную нагрузку на почвенный покров. Уровень загрязнения определяли в соответствии с градациями СанПин 2.1.7.1287-03. В свою очередь, биологические показатели состояния почвы являются адекватными критериями определения уровня реального воздействия потенциальных поллютантов на микробное сообщество [1]. Показатель стресса микробного сообщества (QR) рассчитывался как отношение базального дыхания почвы к субстрат-индуцированному. Интенсивность почвенного дыхания определяли по эмиссии СO2 на газовом хроматографе по установленной методике [3].

Несмотря на рассчитанные «опасные» (32–128) и «чрезвычайно опасные» (>128) значения ZC, значения QR находятся на уровне не выше «среднего» (0,3–0,5), что может свидетельствовать о высокой степени резистентности микробного сообщества почвы к техногенным воздействиям.

Коэффициент корреляции Пирсона (R), определяющий силу тесноты функциональной связи, рассчитывали, аппроксимируя функциональную зависимость QR от Zc и C орг при помощи одно- и двумерных корреляционных сплайнов. Сила тесноты связи между показателями QR и С орг в уравнении вида QR=f(С орг) варьируется от высокой (0,76–0,90) до весьма высокой (0,90–1,00). Теснота связи увеличивается в ряду Адп–Ал–Дп. Чем теснее взаимосвязь этих показателей, тем больший благоприятный эффект на микробное сообщество может оказать внесение органических удобрений. В одномерном сплайне вида QR=f(ZC) переменная ZC не имеет однозначной функциональной связи с результирующей функции QR. Теснота корреляционной связи варьируется от заметной (0,34) на Ал почвах до умеренной (0,49) на Адп почвах. На Дп почвах корреляционная связь между показателями ZC и QR недостоверна. На Адп почвах сила корреляционной связи в уравнении вида QR=f(Cорг, ZC) варьируется от заметной до весьма высокой (0,70–1,00) вне зависимости от вклада переменных (50%/50%, 80%/20%) в результирующую функцию.

Использование существующей системы регламентации выбросов, базирующейся на санитарно-гигиенических нормативах, нельзя признать эффективным для защиты экосистемы почвенных микробионтов, т.к. при существующем подходе не учитываются механизмы аккумуляции и транслокации потенциальных поллютантов, отсутствует дифференциация воздействия по типам почв и степени их гумусированности.

Литература

- Благодатская Е.В., Ананьева Н.Д. Оценка устойчивости микробных сообществ в процессе разложения поллютантов в почве //Почвоведение. 1996. №11. С.1341–1346.

- Любимова И.Н., Борисочкина Т.И. Влияние потенциально–опасных химических элементов, содержащихся в фосфогипсе, на окружающую среду. М., Почв. ин-т им. В.В. Докучаева РАСХН, 2007. 46 с.

- Степанов А.Л., Лысак Л.В. Методы газовой хроматографии в почвенной микробиологии. Учеб.-метод. пособие. М., МАКС Пресс, 2002. 88 с

- Хомяков Д.М., Мельникова А.Д. /К вопросу проведения экологического контроля состояния окружающей среды в импактной зоне крупных промышленных предприятий РФ // Экология и промышленность России. № 12. 2014. С. 34–39.