Динамика базального дыхания микроорганизмов в процессе разложения нефтепродуктов в  условиях модельного лабораторного эксперимента.

Лобаненков Александр Матвеевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет почвоведения, Москва, Россия

E–mail:lobanenkov@gmail.com

В связи с тем, что значительные по площади территории Западной Сибири, загрязненные нефтью и нефтепродуктами приурочены к верховым болотам в подзонах средней и северной тайги, возникает необходимость  разработки подходов к ремедиации торфяных почв с учетом влияния величин рН  и Eh  на деструкцию нефтепродуктов аборигенной микрофлорой.

Для изучения деградации нефтепродуктов в загрязненном нефтью торфе при полном затоплении при внесении различных компонентов был проведен модельный лабораторный эксперимент. Образцы загрязненного нефтью торфа помещали в пластиковые сосуды и заливали дистиллированной водой. В разные варианты опыта вносили:

(1) Н2О дист. (контроль);

(2) CaCO3;

(3) CaCO3, бентонит;

(4) Ca(NO3)2, K2SO4, Ca(H2PO4)2;

(5) CaCO3,  Ca(NO3)2, K2SO4, Ca(H2PO4)2;

(6) CaCO3,  Ca(NO3)2, K2SO4, Ca(H2PO4)2, бентонит.

Инкубирование проводилось в течение 2,5 месяцев при температуре 19-25 Co .На протяжении всего эксперимента в сосудах измеряли величины рН и Eh. В начале и в конце эксперимента было определено содержание нефтепродуктов методом ИК-спектрометрии. В процессе эксперимента были отобраны образцы и определено базальное дыхание методом газовой хроматографии.

В вариантах опыта с внесением удобрений, а так же удобрений и прочих добавок ( №5, №6 ) значимо снизилось содержание нефтепродуктов.

Динамика изменения базального дыхания показывает, что во всех вариантах опытах в начальный момент времени наблюдается пик активности микроорганизмов. Пик эмиссии СО2 в контрольном варианте опыта начальном этапе эксперимента выражен намного слабее, по сравнению другими вариантами опыта, что, вероятно, связано с низкими значениями рН. В вариантах опыта №2 и №3 присутствует выраженный пик в самом начале эксперимента. Он связан как с присутствием растворенного в воде кислорода в качестве акцептора электронов, так и  благоприятными для микроорганизмов значениями pH.  По мере падения Eh эмиссия СО2 из этих образцов снижается до уровня контроля с водой. В вариантах опыта №4-6 в начальный момент времени присутствует пик  эмиссии СО2, по-видимому связанный преимущественно с нитратредукцией. Концентрация нитратов в результате интенсивного протекания указанного процесса быстро уменьшается [1]. При повторном внесении Са(NО3)2 эмиссия CO2 снова возрастает, что связано с усилением активности микробиоты. В варианте с добавлением удобрений, карбонатов и бентонита эти изменения происходят более плавно.

На основе динамики эмиссии СО2 методом трапеций рассчитано примерное изменение содержания нефтепродуктов в процессе инкубации. Построена карта микробиологической активности в зависимости от показателей Eh и pH.

Установлено, что скорость разложения нефтепродуктов в процессе проведения экспериментов с удобрениями и без бентонита не постоянна и достигает максимальных величин при увеличении содержания нитратов в инкубационных сосудах.

Литература:

- Толпешта И. И., Трофимов С. Я., Эркенова М. И., Соколова Т.А., Степанов А.Л., Лысак Л.В., Лобаненков А.М. Лабораторное моделирование последовательного аэробного и анаэробного разложения нефтепродуктов в загрязненном нефтью верховом торфе.// Почвоведение, 2015, № 3, с. 360–372