Геохимическая обстановка городских рекреационных зон (на примере г. Саратова)

Прокофьева Е.В.

аспирант

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского,

геологический факультет, г. Саратов, Россия

E–mail: keti__@mail.ru

Парково-рекреационные урболандшафты меньшие по площади, окруженные потенциальными источниками загрязнения, испытывают серьезное техногенное давление и более уязвимы к происходящим негативным изменениям в условиях быстро меняющейся городской геохимической обстановки. Результатом антропогенной деятельности является загрязнение почв тяжелыми металлами (ТМ). Поступая из различных источников, ТМ аккумулируются в почве и под воздействием условий могут наносить непоправимый вред состоянию живого организма.

Цель исследования – оценить уровень загрязнения почвенного покрова рекреационных зон города Саратова. Объектом исследования послужили городской парк культуры и отдыха имени А.М.Горького и Детский парк. В пределах территории объектов выбрано по 21 площадке отбора проб. Проанализировано валовое содержание следующих элементов — свинец, мышьяк, цинк, медь, никель, кобальт, хром и оксиды железа, марганца. Степень изменения геохимического состава оценивалась путем сравнения полученных результатов с нормативными данными (ОДК, ПДК).

Свинец поступает в почву в основном из атмосферы, поглощается органическими и минеральными коллоидами почвы, прочно удерживается гумусом. ПДК свинца составляет 30 мг/кг, в почвенном покрове парков есть превышения концентрации элемента (значения колеблется от 45,14 до 294,33 мг/кг), что объясняется близким расположением промышленных объектов — Саратовский завод «СЕРП и МОЛОТ» и ОАО «Саратовский агрегатный завод». Осадки сточных вод и воздушная пыль промышленного происхождения – основные источники поступления Zn в почву. В точках отбора отмечаются повышенные значения над ПДК по цинку (Zn > 100 мг/кг), Никель попадает в почву в результате сжигания топлива и за счет промышленных выбросов. Максимальное валовое содержание никеля — 66,53 мг/кг, ПДК – 85 мг/кг.

ПДК для мышьяка в почвах составляет 2мг/кг, максимальные значения в пробах составляют 35,48 мг/кг и 47,12 мг/кг. Источником загрязнения служат автомобильные выхлопы от ближайших магистралей. Хром поступает в почвы из феррохромового шлака, металлического лома и бытовых хромсодержащих отходов. Значения ПДК содержания валового хрома в почвах России не принято. Основная часть хрома в почвах представлена трехвалентной формой. В кислых почвах хром практически неподвижен, взятые пробы имеют pH характерный для щелочной среды, что может привести к изменению валентности хрома и переходу его в подвижной форме, что приведет к изменению геохимической обстановки.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 1757) и гранту Президента РФ для поддержки молодых российских ученых (проект МК-5424.2015.5).

Литература:

- Бессонова В.П., Иванченко О.Е. Хром в окружающей среде // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. 16, № 1. – С. 13–29.

- Водяницкий, Ю.Н. Изучение тяжелых металлов в почвах / Ю.Н. Водяницкий. - М.: Почв. ин-т им. Докучаева, 2005. – 109 с.

- Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06 почва, очистка населенных мест, отходы производства и потреблении, санитарная охрана почв (ПДК) [Электронный ресурс] портал нормативных документов URL: http://www.OpenGost.ru

- Тяжелые металлы в системе почва – растение – удобрение / Под ред. М.М. Овчаренко. – М.: «Пролетарский светоч», 1997. – 290 с.