Применение метода конформных отображений для построения траекторий полета беспилотного летательного аппарата

Царёва Ольга Олеговна

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: olga8.92@mail.ru

В настоящее время беспилотные летательные аппараты активно используются для мониторинга различных объектов гражданского назначения. Однако радиоэлектронная система управления маловысотным полетом в составе бортового оборудования беспилотного летательного аппарата представляется экономически нецелесообразной. 	Одним из способов решения задачи обеспечения маловысотного полета является использование цифровой карты рельефа местности, позволяющей формировать требуемую траекторию.

С использованием некоторых положений теории гидродинамики, а именно положений теории плоского безвихревого движения идеальной несжимаемой жидкости, теории функций комплексного переменного и связанного с ней метода конформных отображений построена опорная траектория облёта препятствий вида: круг, эллипс, тонкая пластинка и прямоугольник.

Задачи обтекания круглого, эллиптического цилиндров и тонкой пластинки трудности не представляют. Сложность обтекания прямоугольника заключается в определении констант формулы Кристоффеля-Шварца, осуществляющей отображение единичного круга на заданный четырёхугольник.

Конформное отображение единичного круга на квадрат:

wz=0z11+ξ4dξ.

Параметризация прямоугольника осуществляется поворотом диагоналей на углы α и β, изменяющие соотношение его сторон. Комплексный потенциал обтекания прямоугольника

wz=0fz11−ieiπαξ21+ieiπβξ2dξ+z,

где слагаемое z – плоский поток; функция fz=1z – переводит внутренность единичной окружности во внешность.

Траектория облета городской застройки в горизонтальной и вертикальной плоскостях построена с помощью композиции параметризованных прямоугольников.

Существует несколько путей формирования опорной траектории облета препятствий, в том числе и с использованием конформных отображений. Продемонстрированный в работе алгоритм может быть применим для препятствий более сложных форм.

Литература

- Иванов В.И., Попов В.Ю., Конформные отображения и их приложения. М.: Едиториал УРСС, 2002. – 324 с.

- Лаврик В.И., Савенков В.Н. Справочник по конформным отображениям. Киев: Наукова думка, 1970.

- Коппенфельс В., Штальман Ф. Практика конформных отображений. Пер. с нем. М.: Изд-во иностр. лит., 1963.

- Лаврентьев М.А., Шабат Б.В., Методы теории функций комплексного переменного. М.: Наука, 1987.

- Валландер С.В. Лекции по гидроаэромеханике. Л.: Изд. ЛГУ, 1978. – 296 стр.