Создание модельного образца нефти на основе исследования корреляционных зависимостей ЯМР релаксационных характеристик и реологических свойств нефти различного происхождения в лабораторных условиях

Иванов Д.С., Зарипов Т.А., Мельникова Д.Л.

Студент

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт Физики

Казань, Россия

E-mail: f.ma.dima@mail.ru

На данный момент основной вклад в энергетику вносит нефтяная отрасль. По мнению экспертов, уже через 20-30 лет произойдёт существенный спад добычи легкой нефти, в то время как ресурсы тяжёлой нефти ещё не исчерпаны. Из этого следует логичный вывод: необходимо разрабатывать эффективные способы добычи тяжелой нефти.

При этом стоит отметить, что до сих пор не существует однозначной методики, которая могла бы связать качественно фракционный состав нефти, ее реологические и физические свойства.

В данном исследовании было поставлено две цели:

- Получить корреляционную зависимость между ЯМР характеристиками и вязкостью.

- Проанализировать возможность создания «модельной нефти», как объекта для изучения.

Изучался ряд образцов нефти, которые по плотности  были разделены на две группы: лёгкие нефти (  0,84 г/см³) и тяжёлые нефти ( > 0,84 г/см³), взятых с различных месторождений Республики Татарстан [1].

Для получения значений времён ядерной спин-спиновой релаксации T2 был использован ЯМР спектрометр Tecmag Apollo с частотой резонанса на протонах 1H 300 MH с применением  импульсной последовательности КМПГ [2, 3]. Коэффициент вязкости η был измерен на ротационном вискозиметре Fungilab V.1.0 EXPERT SERIES (диапазон вязкостей: 0,001-1500 сП). Температура исследования: 40°C

# Результаты

Релаксационные затухания для всех образцов нефти имели мульти-экспоненциальный характер.

Так как ядерная спин-спиновая релаксация в изучаемых образцах характеризовалась спектром времён T2, то проведение корреляционных зависимостей между коэффициентом вязкостью η и данными по спин-спиновой релаксации требовало выбора некоторой усредненной числовой характеристики спектра времён T2. В работе были вычислены коэффициенты корреляции вязкости η со средними скоростями релаксации 1/T2, средними временами релаксации T2, а так же средним от логарифма времён релаксации ln T2. Результаты представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Значение коэффициента корреляции в зависимости от типа усреднения

| Коэффициент корреляции | Тип усреднения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1/T2 | T2 | ln T2 |
| Легкая нефть | 0,58 | 0,88 | 0,91 |
| Тяжёлая нефть | 0,95 | 0,84 | 0,98 |

# Обсуждение и выводы

Как видно из таблицы 1 наблюдается корреляция для T 2 и ln T2, при этом корреляция отсутствует для средней скорости релаксации 1/T2,  в образцах легкой нефти. Отсутствие корреляции физически трудно объяснить исходи из известных теорий, так как и вязкость η пропорциональна времени вращательной корреляции с, в то же время, как и скорость релаксации 1/T2,  пропорциональна с (из теории Бломберга, Парселла, Паунда).

Физическим основанием существования корреляции T 2 и ln T2 с вязкостью η,  является то, что сдвиговая вязкость, как коэффициент переноса импульса чувствительна к характерным временам с вращения молекул. Предполагая, что возникает приблизительно одинаковая «релаксивность» (англ. relaxivity) для всех типов молекул, можно предположить, что вязкость пропорциональна времени вращательной корреляции.

Для объяснения корреляции вязкости η со средним времени спин-спиновой релаксации T2 рассмотрим следующую модель. Для отдельной фракции “a” нефти коэффициент сдвиговой вязкости ηa пропорционален времени корреляции вращательного движения молекулы этой фракции. В модели предполагается аддитивность вязкости.

Однако, говорить о механизме аддитивности, то есть о простом сложении не приходится, в силу отсутствия корреляции между скоростью релаксации и вязкостью.

Полученные результаты ставят вопрос, ответом на который будет понимание не только определение методики усреднения времени спин-спиновой релаксации, но и механизма аддитивности.

В работах [4], [5], [6] было показано, что при прямолинейном подходе к данному вопросу возникают трудности, связанные в первую очередь с содержанием в вязких нефтях большого количества высокомолекулярных структур - асфальтенов. Результаты, обозначенные в таблице 1, с одной стороны подтверждают влияние высокомолекулярных соединений на вязкость в образцах тяжелой нефти, с другой – говорят о необходимости детального изучения каждой фракции в отдельности. Для ответа на данные вопросы необходимо произвести дополнительные исследования, результатом которых будет создание образцов модельной нефти.

# Литература

1.ГОСТ Р 51858–2002 «Нефть Общие технические условия» // М., Госстандарт России, 2002, 7 с.

2.CARR H. Y., PURCELL E. M. “Effects of diffusion on free precession in nuclear magnetic resonance experiments” // Phys. Rev. – 1954. – Vol. 94. – P. 630.

3.MEIBOOM S., GILL D. “Modified spin-echo method for measuring nuclear relaxation times / // Rev. Sci. Instrum. – 1958. – Vol. 29. – P. 688

4.L. Pereira de Oliveira, A. Trujillo Vazquez, J.J. Verstraete, and M.Kolb “Molecular Reconstruction of Petrolium Fractions: Application to Vacuum Residues from Different Origins”/  L. Pereira de Oliveira [Текст] // Energy&fuels, 2013,  pp.3622-3641.

5. Lucia L. Barbosa, Cristina M. S. Sad, Vinicius 	G. Morgan, Maria F..P. Santos, and Eustaquio V.R. Castro “Time-Domain Proton Nuclear Magnetic Resosance and Chemometrics for identification and classification of Brazilian Petrolium” ”/  [Текст] // Lucia L. Barbosa, Energy&fuels, 2013,  pp.6560-6566.

6.Шкаликов Н.В. «Исследование тяжелых нефтей и их компонент методом ЯМР» , кандидатская диссертация, Казанский Государственный Университет, 2010