Сорбция радионуклидов на гранитах Нижнеканского массива

Каштанов Артем Евгеньевич

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E–mail: kashtgreen@yandex.ru

Функционирование атомной энергетики сопровождается накоплением радиоактивных отходов, представляющих потенциальную серьезную экологическую опасность. Обеспечение надежной изоляции этих отходов является одной из важнейших предпосылок дальнейшего развития атомной энергетики. Наиболее безопасным решением проблемы высокорадиоактивных отходов (ВАО) в настоящее время считается их размещение в подземных выработках глубокого заложения – более 350 – 500 метров. В нашей стране с 1992 года и по сей день ведется выбор места захоронения ВАО в массиве гранитных пород Нижнеканского гранитоидного массива (НКМ) на территории Красноярского края. Для обоснования безопасности хранилища необходимо иметь данные о физико-химическом поведении радионуклидов при развитии неблагоприятных сценариев. Целью настоящей работы является определение кинетических параметров сорбции радионуклидов Cs(I), Ra(II), Am(III), Np(III), Pu(III, IV) и их коэффициентов распределения, а также влияния продуктов коррозии на сорбцию в присутствии горных пород участка «Енисейский» Нижнеканского гранитоидного массива.

Концентрация радионуклидов во всех сорбционных экспериментах составляла 
10-9 моль/л. Для расчета конечной концентрации радионуклидов в растворе при достижении подвижного равновесия использовались радионуклиды 137Cs, 226Ra, 241Am, 239Pu, 239Np. Активность образцов измеряли методом жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии. В ходе работы были определены такие физико-химические параметры как коэффициент распределения в зависимости от значения рН, порядок реакции, константы скорости сорбции.