Суточный мониторинг концентрации комнатного радона

Исмаилов Алимхан Мураталийевич

студент

Тувинский государственный университет,

естественно-географический факультет, Кызыл, Россия

E-mail:  olgakendivan@yandex.ru

Более половины дозы, получаемой человеком от естественных источников радиации, обусловлено наличием радона и продуктов его распада в воздухе. Известны три природных α-активных изотопа радона, принадлежащих к радиоактивным семействам урана, тория и актиния - радон, торон и актинон ( Rn, 220Rn и 219Rn) с периодами полураспада, соответственно, около 3,8 сут, 55 с и 3,9 с [1]. Основной компонент радона в воздухе помещений – изотоп 222Rn. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения», а также «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», ограничивают суммарную дозу облучения от естественных радионуклидов величиной 5 мЗв/год [2]. Целью данной работы явилось оценка суточной вариации объемной активности (ОА) комнатного радона. В качестве объектов исследования были выбраны одноэтажные деревянные жилые дома. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- Обобщить материал по распределению радона в жилых помещениях.

- Провести суточный мониторинг объемной активности комнатного радона.

- Провести оценку радонобезопасности жилых помещений населенных пунктов Сут-Хольского района.

Для измерения концентрации радона использовался прибор РРА-01М-03 с программным обеспечением, который позволяет измерять объемную активность радона в необходимом диапазоне (до 20000 Бк/м3) с допустимой  относительной погрешностью ±30% [3]. Измерение объемной активности (ОА) радона-222 и торона-220 основано на электростатическом осаждении дочерних продуктов распада радона-222 и торона-220 - положительно заряженных ионов 218Ро (RaA) и 21бРо (ThA) - из отобранной пробы воздуха на поверхность полупроводникового детектора с помощью высокого положительного потенциала, поданного на электрод измерительной камеры. Активность радона-222 и торона-220 определяются альфа-спектрометрическим методом по количеству зарегистрированных альфа-частиц при распаде RaA и ThA. Были произведены также замеры на улицах. Объемная активность радона и его продуктов распада в воздухе менее 20 Бк/м3.

Выводы:

1. Определено содержание радона в жилых помещениях населенных пунктов Сут-Холького района Тувы.

2. Проведена оценка радонобезопасности жилых помещений.

3. Оценены дозы облучения от естественных радионуклидов.

Литература

- Кендиван О.Д.-С., Куулар А.Т. Объемная активность радона в воздухе зданий дошкольных учреждений Кызыла//Вестн. Ом. ун-та. 2014. № 2. С. 76–78.

- Кендиван О.Д-С., Ховалыг А.А. Процессы накопления радона-222 в помещениях, расположенных в сейсмоактивных зонах Тувы //Фундаментальные исследования. 2013, № 11 (часть 7). С. 1344-1346.

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.6.1.2523 – 09). М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 100 с.

- Сердюкова А.С. Капитонов Ю.Т. Изотопы радона и продукты их распада в природе. — М.: Атомииздат, 1975.  295 с.