Определение удельной активности трансурановых элементов в биологических объектах с использованием ионообменных, экстракционно-хроматографических смол и получением счетного образца электроосаждением

Кухтевич Андрей Борисович

Заведующий лабораторией

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие

«Институт радиологии», г. Гомель, Беларусь

E-mail:A.Kuktsevich@gmail.com

В настоящее время трансурановым элементам (ТУЭ), образовавшимся вследствие атмосферных испытаний ядерного оружия, выброшенным в окружающую среду во время Чернобыльской катастрофы, уделяется особое внимание. Это обусловлено тем, что ТУЭ выделяют в группу наиболее биологически значимых радионуклидов, обладающих высокой токсичностью и большими периодами полураспада. Доза облучения от ТУЭ формируется в основном за счет инкорпорированных в организме радионуклидов. Полученные в постчернобыльский период данные удельной активности 238,239+240Pu и 241Am в биологических объектах варьируются от единиц до десятков мБк/кг, что представляет трудности при их количественной оценке.

Аттестованные в Республике Беларусь методики определения 238,239+240Pu и 241Am устанавливают минимальную детектируемую активность (МДА) этих изотопов в объектах окружающей среды на уровне 100 мБк/кг. Для определения содержания 238,239+240Pu и 241Am в биологических объектах необходимо как минимум в несколько десятков раз снизить уровень МДА. Основой для усовершенствования методического обеспечения определения ТУЭ в биологических объектах являются разработанные ранее методики МВИ. МН 3059-2008 и МВИ. МН 3621-2010 [1,2].

Как подтвердили данные экспериментальных исследований, при использовании больших навесок (~500 г), селективных материалов (анионообменной смолы Anion Exchange Resin, экстракционно-хроматографических смол TRU-resin и TEVA-resin) на различных стадиях радиохимического разделения и очистки с последующим формированием тонкослойного счетного образца методом электролитического осаждения, позволило достигнуть МДА для изотопов 238,239+240Pu и 241Am на уровне 1-20 мБк/кг в зависимости от вида биологического образца.

На основании полученных данных разработана и аттестована методика выполнения измерения МВИ. МН 4486-2012 [3].

Литература

1. МВИ. МН 3059-2008. Методика альфа-спектрометрического определения удельной активности изотопов плутония (238Pu, 239,240Pu) в почвах и растениях с получением счетного образца методом электролитического осаждения, утв. 10.2008г. РНИУП «Институт радиологии», согл. 16.12.2008г. Комитет по стандартизации Республики Беларусь.

2. МВИ. МН 3621-2010. Методика альфа-спектрометрического определения 241Am в почвах и растениях с предварительной радиохимической пробоподготовкой и получением счетного образца электроосаждением, утв. 08.2010 РНИУП «Институт радиологии», согл. 25.10.2010г. РУП  «Белорусский государственный институт метрологии».

3. МВИ.МН 4486-2012. Методика определения удельных активностей 238Pu, 239+240Pu, 241Am в биологических объектах альфа-спектрометрическим методом с использованием ионообменного и экстракционно-хроматографического материала и получением счетного образца электроосаждением», утв. 11.2012 РНИУП «Институт радиологии», согл. 06.11.2012г. РУП  «Белорусский государственный институт метрологии».