Физико-химические закономерности сорбции в динамическом режиме водорастворимых витаминов и азотсодержащих ароматических соединений

Гончеренко С.Ю., Рычкова С.А.

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: it-s_me@mail.ru

Контроль над содержанием витаминов в продуктах питания и витаминизированных смесях является весьма актуальной задачей. Но, зачастую, из-за слишком малого содержания целевого компонента и наличия большого числа сопутствующих примесей, его определение оказывается затруднено. Таким образом, определение витаминов представляет собой довольно сложную задачу, которая, по-видимому, может быть решена с использованием методов разделения и концентрирования. Для наиболее эффективного концентрирования целевого компонента важно подобрать сорбент, обладающий механической прочностью, ненабухаемостью в органических растворителях, а также проявляющий достаточную селективность адсорбции по отношению к анализируемым веществам. Этим требованиям отвечают сорбенты на основе наноалмаза благодаря, прежде всего, их высокой гидролитической стойкости (возможность работы как в сильнощелочной, так и в сильнокислотной области), развитой поверхности с высокой удельной площадью. Однако, на данный момент, недостаточно изучены физико-химические свойства наноалмаза (прежде всего, сорбционные), которые позволят установить механизм взаимодействия «сорбат-сорбент», изучить кинетику сорбции и создать теоретические предпосылки, лежащие в основе методов разделения и концентрирования на этом сорбенте.

В данной работе проведено изучение влияния состава подвижной фазы на физико-химические характеристики сорбции водорастворимых витаминов и азотсодержащих ароматических соединений (ряда производных анилина и пиридина) на ультрадисперсном алмазе. Показано, что удерживание азотсодержащих сорбатов зависит от основности соединения. Для исследуемых сорбатов обнаружена параболическая зависимость удерживания от мольной доли органического модификатора в подвижной фазе. Исследовано влияние температуры на сорбцию определяемых соединений и рассчитаны соответствующие термодинамические параметры сорбции.

Работа выполнена при финансовой поддержке Научной Школы 14.120.14.3171-НШ