Оценка изменения характеристик снежного покрова города Омска за

2014-2016 годы

Кубасова Дарья Александровна

Омский государственный технический университет, Омск, Россия

e-mail: diindynia@gmail.com

Омск – промышленный город. За последние несколько лет вклад передвижных источников в суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу увеличился с 55% до 65%. Снежный покров на прилегающих территориях поглощает и накапливает разнообразные загрязнения. Исследовали загрязнение снежного покрова г.Омска 2014-2016 гг., определяя в талой воде (снега) наличие нитратов, фосфатов, хлоридов, ионов аммония, жесткости.

В 2014 году pH у обочины на перекрестках составил 7,3-7,7,а на удалении от дороги 6,5, в 2016 году – 8,5 у обочины и 6,5 – на удалении. Cнег имеет щелочную среду, и, скорее всего, сильно загрязнен автомобильными выхлопами. Нитрат ионы (NO3) в пробах снега обнаружены на улицах пр. Мира на пересечении с ул. Нефтезаводская и ул. Химиков (1,25 и 0,364). Путь попадания в окружающую среду – автомобильные выхлопы и близлежащие ТЭЦ. Минимальное содержание нитратов отмечено у ДК им. Малунцева – 0,10 и на ул. Поселковая – 0,19. С 2014 по 2016 год показатели остаются прежними.

Максимальное содержание фосфат-ионов отмечено на пр. Мира (Кристалл – 1,07) и у ОмГТУ – 0,89. Минимальное содержание фосфатов отмечены по ул. Химиков и на пр. Мира (пересечение с Нефтезаводской) (0,04 и 0,07).

Наибольший показатель окисляемости отмечен на пр. Мира – 13,4 и по ул. Химиков – 10,5. Можно предположить, что данные участки подвержены сильному воздействию хозяйственной деятельности человека и содержат органические вещества. По мере удаления от дороги показатель окисляемости снижается, а на ул. Поселковая он минимален - 1,59. В 2016 году этот показатель значительно снизился 0,44-0,1.

Максимальный показатель минерализации (NaCl) отмечен на пр. Мира (Кристалл – 114,3) и у ДК им. Малунцева (481,2). Это связано с наличием перекрестков, и как следствие, применением хлористого натрия на дорогах в периоды борьбы с гололедом.

Хлориды – токсичные вещества, максимальная концентрация которых в снеге отмечена вдоль крупных автомагистралей: пр. Мира и ул. Химиков (от 837,8 до 1384,5). При удалении от дороги на 30-50 метров концентрация хлоридов уменьшается до 17,04. Во всех пробах снега отмечалось превышение ПДК ионов аммония. Максимальная концентрация у ОмГТУ и по ул. Химиков (от 1,15 до 1,51).

Индекс токсичности определяли по прорастанию семян гороха в талой воде. В пробах погибло от 80 до 100% семян гороха в 2014 г., и 99% в 2016 г., т.е. возросла токсичность снежного покрова.

Таким образом, наблюдается рост практически во всех исследуемых показателях. Это связано, прежде всего, с увеличением количества автомобильного транспорта на дорогах, работой промышленных предприятий, с отсутствием достаточного количества насаждений, способных аккумулировать некоторые виды загрязнений и воздействием хозяйственной деятельности человека.