Мониторинг качества воды реки Мечи

Саликова Елизавета Геннадьевна

Рязанский Государственный Университет  им.С.А.Есенина, г.Рязань,

Россия. E–mail: Liza300497m@yandex.ru

Такие негативные воздействия, как сброс сточных вод в водоемы, загрязнение атмосферного воздуха и почвы отходами промышленного производства и техники, в дальнейшем проявляются в виде изменения качества поверхностных вод. Состоянию качества воды малых рек в России не уделяется должного внимания. Объектом  исследования стала река Меча в районе д. Старое Батурино Рыбновского района Рязанской области, где в течение 2009-2014 гг. проводилась оценка качества воды.

Была применена методика Николаева С.Г., также определялась величина биотического индекса. Для проведения исследований  использовано следующее оборудование: скребок, закидная драга,   широкая емкость с плоским дном.

Из большого арсенала биологического анализа наиболее соответствует целям водного мониторинга – метод биоиндикации, который основан на контроле состояния водных сообществ, постоянно испытывающих весь спектр негативных воздействий.

Принадлежность обследованного участка реки к определенному классу качества вод определяли по максимальной суммарной значимости в ряду с 1 по 5 классы. При оценке качества воды на основе биотического индекса находили величины коэффициентов для каждой группы беспозвоночных, обнаруженных в воде.

В 2009-2010, 2012-2014 гг. вода была оценена 3 классом качества –  удовлетворительной чистоты (слабо загрязненная). А в 2011 г. вода была оценена 4 классом качества – загрязненные воды. Причиной ухудшения качества воды в 2011 году послужила смена хозяйственного использования берегов реки Мечи: переход от сенокосных угодий к выращиванию капусты белокочанной, что повлекло использование на ее берегах удобрений и пестицидов, а также использование в летнее время большого количества бензинных помп для полива полей.

Проведенное исследование и анализ результатов 6-летних наблюдений, позволяют сделать следующие выводы:

- Вода реки Мечи имеет способность к самоочищению.

- Состав беспозвоночных - разный по годам.

- Количество наблюдаемых видов беспозвоночных - разное по годам.

- Выявлены нарушения санитарных норм размещения пропашных культур от берегов реки.

- Выявлено использование большого количества бензиновых помп для полива овощей.