Исследование выбросов авиационных двигателей в зависимости от циклов полета

Геворгян Ваган Маратович

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, г.Ульяновск, Россия

Цель работы - оценка уровня загрязнения поверхностного слоя аэродромного комплекса «Ульяновск – Центральный» вредными выбросами (на примере тяжелых металлов)  от циклов полета и других видов деятельности на биологические объекты.  Полученные результаты свидетельствуют о характере и местах загрязнений аэродрома «Ульяновск – Центральный» и прилегающих земель (табл.1.). На основании водных вытяжек из взятых образцов исследовано влияние тяжелых металлов на скорость проращивания семян пшеницы образца (табл.2).

Таблица 1.

Данные качественного анализа почвы на тяжелые металлы вдоль взлетно-посадочной полосы и у стоянки воздушных судов

| ИВПП |  | № пробы | Содержание тяжелых металлов |
| --- | --- | --- | --- |
| Начало | Верхний слой | 1.1 | Сильно |
|  | Нижний Слой | 1.2 | Следы |
| Середина | Верхний слой | 2.1 | Достаточно сильно |
|  | Нижний слой | 2.2 | Сильно |
| Конец | Верхний слой | 3.1 | Много |
|  | Нижний слой | 3.2 | Много |
| Стоянка | Верхний слой | 4.1 | Слабо |
|  | Нижний слой | 4.2 | Следы |

Таблица 2.

| ИВПП |  | № пробы | a/b*, через 48 часов | % проращи-вания | a/b, через 96 часов | % проращи-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Верхний слой | 1.1 | 15/20 | 75 | 16/20 | 80 |
|  | Нижний слой | 1.2 | 14/20 | 70 | 18/20 | 90 |
| Середина | Верхний слой | 2.1 | 12/20 | 60 | 13/20 | 65 |
|  | Нижний слой | 2.2 | 8/20 | 40 | 10/20 | 50 |
| Конец | Верхний слой | 3.1 | 8/20** | 40 | 13/20** | 65 |
|  | Нижний слой | 3.2 | 5/20** | 25 | 12/20** | 60 |
| Стоянка | Верхний слой | 4.1 | 10/20 | 50 | 12/20 | 60 |
|  | Нижний слой | 4.2 | 6/20 | 30 | 10/20 | 50 |

Примечание: *a/b, где a - среднее количество проросших семян, b - количество в образце (20 штук) - предварительно семена были откалиброваны. ** - плохое качество.

Наиболее "грязными" участками летного поля аэродрома являются конец и начало взлетно-посадочной полосы. Возрастание содержания тяжелых металлов в окружающей среде сопровождается его увеличением в растениях и оказывает негативное влияние на их рост и развитие.

Выбросы отработанных газов от авиации возникают в результате сжигания топлива для реактивных двигателей (авиакеросина и бензина для реактивных двигателей) и авиационного бензина. Они возникают в результате цикла посадка/взлет, который включает все виды деятельности в районе аэропорта, которые происходят на высоте до 3000 футов (914 м). Поэтому сюда включаются заруливание, выруливание, уход с набором высоты и заход на посадку. Другие выбросы, возникающие в результате следующих видов деятельности: запуск двигателей, работа вспомогательных установок, аварийный слив топлива, заправка и транспортировка топлива и другие.