Применение биологических методов в мониторинге процессов восстановления нефтезагрязненных земель

Панина Ю.Ю., Власова А.А.

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, г.Москва, Россия, E-mail: yulia.panina222@yandex.ru

Одним из методов мониторинга нефтезагрязнения является определение токсичности почв с помощью различных биологических объектов. Токсичность пробы нефтезагрязненной почвы можно определить как непосредственно в твердом виде, так и в водной вытяжке. Достоверность результатов во втором случае часто вызывает сомнение - большинство компонентов нефти (асфальто-смоло-парафиновые соединения) нерастворимы в воде.

Поэтому проводили эксперимент по определению токсичности нефтезагрязненной почвы с приготовлением водной вытяжки и в твердом образце. Первая приготовлена согласно ГОСТ 26423-85. Токсичность  была определена с использованием в качестве биологического тест-объекта энхитреид по методике ФР.1.39.2014.18039. Также была проведена оценка водной вытяжки и твердого образца нефтезагрязненной почвы на фитотоксичность по методике СанПиН 2.1.7.573-96. В качестве нефтезагрязненной почвы в эксперименте были использованы модельные смеси (нефть+почва) с различной концентрацией нефти (0,5; 1; 2; 5%).

По результатам эксперимента было установлено, что фитотоксичное действие нефтезагрязнения  в твердом образце почвы проявилось в ингибировании всхожести семян кресс-салата  в среднем на 55%. В водной вытяжке, приготовленной из того же образца почвы, фитотоксичность составила 40%. При максимальной концентрации нефти (5%) процент всхожести семян в твердом образце почвы составил 20 % ,  в водной вытяжке из этой же пробы – 40%. При определении токсичности почвы с использованием энхитреид были получены следующие результаты: при проведении серии экспериментов с использованием водных вытяжек из нефтезагрязненных почв гибель червей составила 5-10 %; в твердом образце почвы - 25-30%.

Опираясь на экспериментальные данные, можно сделать вывод, что сомнения специалистов в области использования водной вытяжки для определения токсичности почв, загрязненных веществами органической природы, обоснованы. Результаты  с использованием одного и того же тест-объекта в эксперименте с твердым образцом нефтезагрязненной пробы и в водной вытяжке, приготовленной из той же пробы, различались на 15-20%. Таким образом, данные по токсичности и фитотоксичности нефтезагрязненной почвы, определенные в водной вытяжке, оказались заниженными. Следовательно, необходимо расширить перечень биологических объектов, применяемых в целях биотестирования, с возможностью проведения эксперимента без приготовления водной вытяжки; а также разработать рекомендации в отношении применения определенного набора тест-объектов для различных сред с конкретным составом загрязнения.