Использование разряда постоянного тока атмосферного давления в очистке воды от ионов Mn7+ и Cr6+

Сунгурова Александра Вадимовна

Ивановский государственный химико-технологический университет, г.Иваново, Россия, E-mail: aleksandra.sungurova@mail.ru

Промышленные, бытовые и дождевые городские стоки всегда содержат не только органические, но и неорганические загрязнители. Среди самых опасных из них – соли тяжелых металлов. Возможности плазменных технологий в отношении очистки воды от этих загрязнений практически не изучены. Целью работы было исследование возможностей разряда постоянного тока для реализации процессов восстановления ионов Cr6+ и Mn7+, а также выявление влияния параметров разряда и начальной концентрации растворов на эффективность очистки.

Разряд постоянного тока атмосферного давления возбуждали приложением постоянного напряжения до 4 кВ между металлическим анодом и поверхностью раствора. Расстояние анод - поверхность электролита составляло 10 мм, ток разряда 20-80 мА. Раствор готовили растворением навески бихромата калия (K2Cr2O7) или перманганата калия (KMnO4) квалификации ч.д.а. в дистиллированной воде. Объем обрабатываемого раствора составлял 70 мл. После определенного времени воздействия определяли концентрацию бихромат-ионов Cr2O72- по поглощению на длине волны 350 нм и перманганат ионов MnO4- на длине волны 550 нм.

Действие разряда на раствор сопровождалось снижением рН, которое не зависело от начальной концентрации раствора. В растворе были обнаружены нитрат, нитрит ионы и перекись водорода. Образование пероксида водорода свидетельствует о появлении в растворе радикалов ОН и Н как продуктов диссоциации молекул воды. Димеризация ОН является одним из основных каналов образования Н2О2. Частицами, участвующими в реакциях являются ОН, Н и Н2О2.

Разрядное воздействие приводило к восстановлению ионов Cr6+ и Mn7+. Причем восстановление Mn7+ протекало с существенно большими скоростями. Скорости и степени восстановления зависели от тока разряда. Чем выше ток разряда, тем скорости и степени восстановления выше. При заданном токе разряда степени восстановления зависели от начальной концентрации раствора. Чем концентрация раствора выше, тем степени восстановления меньше.

Обработка разрядом в течение 7 мин привела к снижению потенциальной токсичности в 2,8-1,8 раза в зависимости от начальной концентрации раствора.