Применение флуоресцентной спектроскопии для изучения  органических веществ речных вод (на примере Москвы-реки)

Коновалов Алексей Глебович

факультет почвоведения МГУ, Москва, Россия, e-mail: magko@rambler.ru

Цель исследования: оценка возможностей использования метода флуоресцентной спектроскопии (ФС) для изучения органического вещества поверхностных вод (на примере Москвы реки).

Объекты исследования: воды Москвы-реки в районе  Московского Государственного Объединённого Музея-Заповедника “Коломенское”. Образцы отбирались в трёх створах: условно фоновом (т.1), в районе сброса очищенных вод с Курьяновской Станции Аэрации (т.2), и в 1,5 км ниже места сброса по течению (т.3).

Метод исследования: флуоресцентная спектроскопия с использованием люминесцентного спектрофотометра Perkin Elmer LS 51. Помимо этого было определено химическое потребление кислорода методом бихроматометрии (ГОСТ 31859-2012), биологическое потребление кислорода манометрическим методом с помощью установки OxiTop ОС-110 (WTW, Германия), содержание ионов NH4+ и PO43- методом ионобменной хроматографии с помощью ионного хроматографа «Стайер» (ООО “Аквилон”, Россия).

Результаты:

1. Выявлено наличие трех типов флуорофоров: гуминовых кислот, фульвокислот и протеиноподобных веществ.

2.   Установлена динамика показателей флуоресценции речных вод:  с октября по ноябрь снижается интенсивность флуоресценции гуминовых кислот, что коррелирует с увеличением содержания органического углерода и уменьшением величин биологического потребления кислорода.

3. Значения БПК, ХПК в значительной части проб речной воды превышают нормативы, содержание иона аммония превышает ПДК во всех точках, приуроченных к месту сброса очищенной сточной воды.

4. Обнаружены статистически значимые корреляции между содержанием в водах азота (NH4+) и фосфора (PO42-) и интенсивностями флуоресценции триптофана и фульвокислот, максимумы которых приходятся на точки в месте сброса сточных вод.

5. Согласно индексу Андриановой, речные воды в точках, приуроченных к участку сброса сточных вод, характеризуются сильным биологическим загрязнением, что согласуется с химическими показателями загрязнения.

6. Метод флуоресцентной спектроскопии потенциально пригоден для обнаружения примесей сточных вод в речной воде, наибольшую информативность имеют показатели интенсивности флуоресценции триптофана Т1 (lex/lem = 290/350 нм) и пика C (lex/lem = 350/440 нм).