Влияние города Симферополя на эколого-геохимическое состояния реки Салгир

Андреев Р.В.3, Билык М.А. 1, Васильчук Дж.Ю.1, Ермолов И.Л.1, Кравченко Е.И.1, Малыгин Е.А.2, Моксякова А.Е.1, Папкина А.Э.1, Руденко А.Ю.1, Шмелёв Л.А.1

1- студент,  2- аспирант, 3- студент филиала МГУ в г. Севастополе

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

географический факультет, Москва, Россия

E–mail: ermolow.ivan@yandex.ru

Крымский полуостров – район с высокой степенью промышленного и сельскохозяйственного освоения, для которого остро стоит проблема качества водных ресурсов. Это определяет актуальность и практическую значимость изучения эколого-геохимического состояния водных объектов полуострова. Река Салгир является самым протяженным водотоком Крыма, берет начало на склонах Чатыр-Дага от слияния рек Ангары и Кызыл-Коба и впадает в залив Сиваш Азовского моря. Протекая по густонаселенным и сельскохозяйственным районам полуострова, Салгир, как конечное звено ландшафтно-геохимической системы [2], аккумулирует значительное количество поступающих с водосбора загрязняющих веществ, которые существенно ухудшают эколого-геохимическое состояние реки. Наибольший вклад в загрязнение аквальных систем реки Салгир вносят промышленные и коммунально-бытовые стоки города Симферополя и его пригородов [1].

Зимняя экспедиция НСО 2016 г. кафедры геохимии ландшафтов и географии почв проходила с 27 января по 7 февраля. Целью экспедиции стала оценка влияния города Симферополя на состояние аквальных систем реки Салгир. Задачи экспедиции включали измерение расходов воды и мутности реки; отбор проб воды, взвешенных наносов и донных отложений на разных участках течения реки и в основных притоках  для последующего анализа проб на содержание тяжелых металлов, ПАУ и нефтепродуктов; а также полевое измерение основных физико-химических показателей потока.

В ходе работ было заложено 18 точек комплексного исследования эколого-геохимического состояния аквальных систем реки Салгир. Точки располагались в истоке и в верхнем течении реки выше города, в черте Симферополя и ниже города, а также в основных притоках реки (Малый Салгир, Абдалка, Славянка). В каждой точке проводилось измерение расходов воды, физико-химических параметров вод и донных отложений (мутности, температуры, рН, Eh, электропроводности, содержания растворенного кислорода), а также осуществлялся отбор проб для последующего анализа макрокомпонентного состава вод, и содержания загрязняющих веществ: тяжёлых металлов, нефтепродуктов, полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). По результатам экспедиционных работ, аналитической и статистической обработки полученных данных проведена оценка изменения эколого-геохимического состояния реки Салгир под влиянием города Симферополя.

Литература

- Билык М.А., Васиуллина А.И., Лобанов А.А., Льюменс М., Васильчук Дж. Ю., Гаврилова В.И., Киселева А.Ю., Андреев Р.В., Добринский Н.С., Терская Е.В., Ткаченко О.В., Ткаченко А.Н. Эколого-геохимические особенности аквальных ландшафтов рек Крымского полуострова в зимний период // Исследования молодых географов: сборник статей участников секции "Экспедиционные исследования" Международной молодежной научной конференции "Ломоносов-2015". М. 2015. С. 99-104.

- Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. М.: Высшая школа, 1988, 328 с.

Руководители экспедиции: н.с., к.г.н. А.Н. Ткаченко, О.В. Ткаченко