Эколого-геохимическая оценка снежного покрова г. Ярославль

как региональной геохимической аномалии

Белик А.Д., Волобаев А.А., Иовчева А.Д., Капустина И.С., Михайлова Д.В..,

Фомичева Д.В.

Студенты

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
географический факультет, Москва, Россия

E-mail: mih.daria@gmail.com

Ярославль — крупный город и промышленный центр, расположенный на террасах и междуречье  рек Волги и Которосли. К юго-западу от города на моренном холме находится нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Сланефть-ЯНОС. НПЗ занимает доминирующую ландшафтно-геохимическую позицию и расположен на подветренной по отношению к городу стороне для преобладающих в зимнее время юго-западных ветров.  Такое соседство приводит к переносу большинства выбросов НПЗ в сторону Ярославля.

Целью работ было изучение пространственного распространения основных загрязняющих веществ по профилю от фоновых участков  через НПЗ и город по направлению ЮЗ-СВ. Для данной цели проводилось опробование снежного покрова, удобного индикатора состояния атмосферного воздуха, и последующего загрязнения почв и вод в результате снеготаяния [1].

В ходе работ были отобраны пробы в 19 точках. В пробах были замерены pH, было произведено фильтрование проб, выделена взвесь для дальнейших анализов. Впоследствии в лаборатории были повторно промерены pH, минерализация (TDS), определен макро- и микрокомпонентного состав талых снеговых вод, проведены анализ взвеси на тяжелые металлы и на органические загрязнители (нефтепродукты и ПАУ). Для оценки токсичности нефильтрованных талых снеговых вод для биоты  было проведено экспресс-биотестирование.

По результатам полевых и аналитических исследований составлен профиль распределения содержания тяжелых металлов, нефтепродуктов и ПАУ, макросостава талых снеговых вод и содержания в них микроэлементов-индикаторов загрязнения на различном удалении от НПЗ. Результаты сопоставлены с данными аналогичных исследований, проведенных экспедицией НСО кафедры в 2010 году[2] и в 80-е годы ХХ века сектором геохимии Группы охраны природы (ГОП) Географического факультета МГУ.

По сравнению с 1980-ми годами благодаря технологической модернизации НПЗ, улавливанию и переработке сернистых газов снизилось подкисляющее воздействие от выбросов SO2, уменьшилось отношение сульфатов к хлоридам. Снизилось загрязнение снежного покрова и, видимо, атмосферного воздуха летучими углеводородами, несмотря на рост объемов производства.

В то же время, концентрация бензпирена в атмосферных аэрозолях сохраняется на опасных уровнях, что связано не только с выбросами 4-х факельных установок НПЗ, но и с ростом интенсивности движения автотранспорта в городе. Результаты 2016 года нуждаются в подтверждении и корректировке последующими исследованиями в связи с аномально теплой зимой 2015/2016 и краткостью периода залегания снежного покрова.

Литература

1. Василенко В.Н., Назаров И.М., Фридман Ш.Д. Мониторинг загрязнения снежного покрова. Л.: Гидрометеоиздат, 1985 - 181 с .

2. Власов Д.В., Кошовский Т.С., Малахов Г.А., Минасян Т.Э, Чекменева Н.А., Ястребова Л.В. Индикация по снежному покрову геохимического воздействия ОАО Славнефть- ЯНОС на ландшафты пригородной зоны г. Ярославля. Отчет зимней экспедиции НСО. М.: Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. 30 с.

Руководитель: ст. преподаватель, к.г.н. Д.Л. Голованов