Зимний гидрологический режим озёр Валдайской возвышенности

Базилова В.О., Бекасов М.А., Езерова Н.Н., Захарова Э.Д., Камышев А.А., Колий В.М., Куликов В.А., Ликарь Э-Л.Д., Ломов В.А., Льюмменс Л., Льюменс М., Панченко Е.Д., Терешина М.А., Фатхи М.О., Цыплёнков А.С., Якимова А.И.

Студенты

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
географический факультет, Москва, Россия
E–mail: lomson620@mail.ru

Экспедиция НСО кафедры гидрологии суши проходила в период 27.01–05.02.2016 г. в национальном парке «Валдайский» (НП) с целью изучения зимнего гидрологического состояния озёр парка. В задачи экспедиции входило гидролого-гидрохимическое обследование водных объектов в бассейне оз. Вельё – крупнейшего водоёма НП, используемого для коммунально-бытовых, рекреационных и рыбохозяйственных целей; оценка водного баланса оз. Вельё; продолжение исследований озёр системы Боровно–Разлив [1]; изучение условий зимовки рыбы в озёрах НП.

Синоптические условия характеризовались повышенными значениями температуры воздуха (средняя +0,84 °С), устойчивым переходом температуры к положительным значениям и большим количеством осадков (910 мм). По данным регулярных снегомерных съемок, плотность снежного покрова за 10 дней увеличилась в 1,8 раз (от 185 до 325 кг/м3), а его высота на территории водосбора уменьшилась до нескольких сантиметров. Измеренные расходы воды 14 водотоков системы оз. Вельё составляли от 4 л/с (ручьи) до 3,5 м3/с (р. Либья). В период экспедиции измеренный приток в озеро составлял 0,5–0,6 м3/с, сток по рекам Либья и Явонь около 3,6 м3/с.

Исследуемые водные объекты имеют минерализацию менее 200 мг/л и естественный для региона гидрокарбонатно-кальциевый состав. Наибольшая минерализация воды (до 260 мг/л) отмечена в водотоках с преобладанием подземного питания.

Содержание фосфора в оз. Вельё неоднородно по глубине. Средневзвешенная по объёму концентрация валового фосфора составила около 43 мкг/л при коэффициенте вариации 40%. В глубоких частях озёр преобладал минеральный фосфор, в мелководных – органический. Концентрация валового фосфора в речной воде в среднем около 60 мкг/л, доля его минеральной формы достигала 65%.

Содержание растворённого кислорода (РК) в водных объектах парка изменялось от 0,3 до 14,7 мг/л, в озёрах уменьшаясь с глубиной, что обусловлено процессами окисления органических веществ (ОВ).

Особенность вод озёр НП – повышенное содержание ОВ, влияющее на пригодность воды для питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01). Цветность воды (ЦВ) в водоёмах системы оз. Вельё составляла 15–35 град., перманганатная окисляемость (ПО) 7–9 мгО/л. Максимальное содержание ОВ (ЦВ в среднем 50 град., ПО до 22 мгО/л) наблюдалось в водотоках, что обусловлено поступлением ОВ с водосбора.

Для изучения состава грунтовых и подземных вод отбирались пробы воды из колодцев по берегам оз. Вельё. Их химический состав определяется глубиной и местоположением колодцев. На акватории озёра Вельё выполнено исследование продукционно-деструкционных процессов в донных отложениях.

Провёденное исследование позволило впервые составить детальную количественную гидрохимическую и водно-балансовую характеристику частично зарегулированного водоёма – оз. Вельё в зимний период. Вода озёр и рек водосбора оз. Велье по химическим показателям соответствует нормативам питьевой воды, а по содержанию органических веществ превышает нормативы. Условия зимовки рыбы по содержанию растворённого кислорода в целом благоприятны даже в придонных слоях глубоководных участков исследованных озёр.

Литература

- Отчёт зимней экспедиции НСО кафедры гидрологии суши географического ф-та МГУ имени М.В.Ломоносова, 2010.