Интенсивность испарения нефтепродуктов из светло-каштановых почв

Кастерина Н.Г.1, к.б.н., Заикина В.Н.2, аспирант, Аухатова А.Э.2, магистр

1 Волжский политехнический институт (филиал ВолгГТУ) ,Россия

2Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия

e-mail: kokorinang@yandex.ru, auhatova1993@mail.ru, veronikazaikina@mail.ru

Объекты исследования расположены на территории агломерации Волгоград – Волжский: АЗС № 1, г. Волжского,  в 800 м от ОАО «Волжский трубный завод». светло-каштановая глинистая почва; АЗС № 3, г. Волжского, в 300 м от ОАО «Волжский трубный завод», светло-каштановая песчаная почва.

Методика исследований. Концентрации Снач и Скон нефтепродуктов в изучаемых образцах определяли на приборе «Флюорат 02-3М ЛЮМЭКС» в соответствии с ПНД Ф 14.1:2.5-95. Затем навеску почвы в 50 г, помещали в открытую колбу и через каждые 2 суток в течение 10 дней отбирали по 1 г почвы, чтобы проследить динамику испарения легколетучих органических соединений [1].

Количество испарившегося органического углерода нефтепродуктов (Сисп) с поверхности почв определяли по формуле: Сисп = Снач-Скон (1) [1],

где: Снач – количество органического углерода в почве до начала опыта (5,2 и 66,3); Скон- количество органического углерода после опыта.

Степень сорбции нефтепродуктов почвой (Ssp, доля органического углерода нефтепродуктов, сорбированного почвой по отношению к содержанию органического углерода до опыта) рассчитывали по формуле: Ssp = (Скон/Снач) * 100% (2) [1].

Степень испарения самих нефтепродуктов с поверхности почвы (доля нефтепродуктов, испарившихся с поверхности почвы) определяли по формуле:

Si = Сисп/Скон или 100%-Ssp (3) [1].

Результаты опыта представлены в таблице.

Таблица. Степень испарения и сорбции нефтепродуктов из светло-каштановой почвы, % Снач (постадийное)

| Показатель | Время экспозиции, сутки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Глинистая почва, АЗС № 1 |  |  |  |  |  |
| Снач /Скон | 5,20/4,24 | 5,20/3,78 | 5,20/2,97 | 5,20/2,52 | 5,20/1,88 |
| Cисп | 0,96 | 1,42 | 2,23 | 2,68 | 3,4 |
| Ssp/ Si | 81,54/18,46 | 72,69/27,31 | 57,12/42,88 | 48,46/51,54 | 36,15/63,85 |
| Песчаная почва, АЗС № 3 |  |  |  |  |  |
| Снач /Скон | 69,00/63,88 | 69,00/61,91 | 69,00/56,76 | 69,00/52,79 | 69,00/44,79 |
| Cисп | 5,12 | 7,09 | 12,24 | 16,21 | 24,21 |
| Ssp/ Si | 91,98/8,02 | 88,55/11,45 | 78,44/21,56 | 69,29/30,71 | 45,95/54,05 |

Анализ данных показал, что степень сорбции светло-каштановых почв зависит от их гранулометрического состава и времени экспозиции. Максимальная степень сорбции нефтепродуктов почвой достигается на 2 сутки с момента разлива и составляет для глинистой – 81,54%, для песчаной – 91,98%. При увлажненной почве глины в пластах расширяется и закупоривает поры, на более высокую поглатительную способность глиненых почв (на 10,44 %), чем песчаных. Степень испарения нефтепродуктов обратно пропорциональна степени сорбции. С увеличением времени экспозиции степень испарения возрастает. Для светло-каштановых глинистой и песчаной почв отмечено интенсивное испарение на 10 сутки, максимальная степень испарения достигает для песчаных – 54,05% и для глинистых- 63,85%, а минимальная степень испарения на 2 сутки, что соответственно равно 8,02% и 18,46%.

Литература:

1. Кокорина Н. Г., Околелова А. А., Голованчиков А. Б. Детоксикация нефтезагрязненых почв хитозаном. Волгоград: ВолгГТУ, 2012. 204 с.

Авторы выражают благодарность профессору, д.б.н. Околеловой А.А. за помощь.