Особенности поведения тяжелых металлов в загрязненных почвах городских агломераций и моделирование технологий их селективной фиторемедиации

Неведров Николай Петрович

ассистент,  к.б.н.

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»,

естественно-географический факультет,  Курск,  Россия

e-mail:  9202635354@mail.ru

Современные почвы городских территорий испытывают интенсивные техногенные нагрузки. Городские почвы выделяют в отдельную группу почв, явно отличающихся по своим физико-химическим  характеристикам от фоновых почв. Однако, несмотря на свою сильную трансформированность,  городские почвы являются важнейшим компонентом урбоэкосистем. Они представляют мощный комплексный геохимический барьер с большой емкостью накопления разнообразных поллютантов. В почвах городов исследователи постоянно фиксируют превышения ПДК по таким металлам, как Pb, Zn, Cd, Hg, Ni, Cu и др. К тому же результаты мониторинга урбопочв указывают на тенденцию  к увеличению  запасов тяжелых металлов (ТМ) в почвенных горизонтах. Подобные антропогенные изменения химического состава городских почв приводят к необратимым последствиям и различного рода трансформациям урбоэкосистем. Актуальными является не только вопросы мониторинга концентраций ТМ в урбопочвах, но и изучение особенностей их миграции, сорбции и трансформации. Прогнозирование и моделирование динамики урбоэкосистем и ее отдельных компонентов (почв)  крайне необходимо для разработки практических рекомендаций, технологий и способов их детоксикации.

В работе изучалось взаимоотношение валовых и подвижных форм тяжелых металлов в поверхностном горизонте загрязненных почв г. Курска с целью моделирования способов их ремедиации. Изучался поверхностный гумусово-аккумулятивный горизонт глубиной 0-20 см. Всего было отобрано 65 смешанных проб в трех повторениях согласно ГОСТ 28168–89. Для изучения фитоэкстракционной способности применяли вегетативные и микрополевые опыты с искусственным и натурным загрязнением почв. ТМ в почвах и растительных образцах измеряли методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС).

В ходе проведенных исследований содержания форм тяжелых металлов в городских почвах отмечены явные корреляции между различными формами ионов (Pb, Cd, Zn, Ni). Были получены регрессионные математические модели криволинейных и прямолинейных зависимостей между ионами валовых и подвижных форм металлов. Проведя трех летний  мониторинг, отметили рост содержания ионов тяжелых металлов в почвах города. Средневзвешенное содержание подвижного свинца в почвах г. Курска возросло с 14,3 мг/кг до 27,6 мг/кг (93 %), цинка   с 25, 2 мг/кг до 27,6 (9,5 %),  кадмия   0,6-0,9 мг/кг (50 %), меди  0,9–1,4 (55,5%). Содержание ионов никеля осталось практически неизменным  1,6 мг/кг. В результате проведенных полевых и лабораторных испытаний по фитоэкстракции тяжелых металлов из загрязненных почв растениями бархатцев прямостоячих Tagetes erecta(L.) и амаранта Amaranthus candatus (L.) установлено, что они способны депонировать в своей фитомассе до  679 мг/кг цинка и 88 мг/кг меди и выносить с урожаем до 10,1 кг/га цинка и 1,7 кг/га меди. Данные растения перспективно использовать в качестве фиторемедиаторов загрязненных почв городских территорий с учетом соблюдения определенной технологии их выращивания.

В результате проведенной оценки уровня суммарного загрязнения установлено, что значительная часть почв г. Курска относятся к категории «опасные» (32>Zc<128) и требуют локальной ремедиации.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Фонда Бортника договор У.М.Н.И.К. 2-15-11 №0018077