Оптимизация характеристик мультисекторного сцинтилляционного детектора заряженной компоненты ШАЛ

Унатлоков И.Б.*

*Студент

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия

E-mail: unatlokov@mail.ru

В настоящее время в УНУ НЕВОД (НИЯУ МИФИ) создается установка НЕВОД-ШАЛ [1] для регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ). Установка НЕВОД-ШАЛ представляет собой массив детекторов, размещенных на крышах лабораторных корпусов МИФИ. Измерительная система имеет кластерную организацию. Основными регистрирующими элементами установки являются сцинтилляционные детекторы заряженных частиц ШАЛ. В 2015 году был закончен монтаж центральной части установки, состоящей из 5-ти кластеров. Для дальнейшего увеличения площади установки разрабатывается новый сцинтилляционный детектор на основе мультисекторного детектора (МД), разработанного для эксперимента БАРС-ШАЛ [2].

Мультисекторный детектор восьмиугольной формы представляет собой сборку из восьми треугольных сцинтилляторов толщиной 2 см. Между боковыми гранями секторов расположены пластины-шифтеры толщиной 5 мм, переизлучающие сцинтилляционные вспышки в зеленую часть видимого спектра. Концы шифтеров сходятся в центре счетчика, где находится ФЭУ, что обеспечивает возможность регистрации вспышек одним небольшим фотоумножителем. Площадь детектора составляет 1 м2.

Исследования характеристик счетчика проводились с ФЭУ115-М, так как его фотокатод оптимизирован для регистрации зеленой части видимого спектра. Для ФЭУ115-М был разработан делитель со съемом сигналов с двух динодов (№7 и №12) для обеспечения большого динамического диапазона. Измеренный динамический диапазон составил величину около 104 ф.э. Методом одноэлектронной подсветки был определен коэффициент усиления ФЭУ115-М, который составил 0,7*106 при рабочем напряжении питания 2100 В.

Важной характеристикой счетчика является светосбор ФЭУ. Для исследования светосбора ФЭУ регистрировались вспышки от мюонов, выделенных телескопом с размерами пластин 20×10 см2, проложенных свинцом толщиной 5 см. Телескоп устанавливался в центре секторов.

Полученные результаты позволили улучшить однородность светосбора путем прокладки между отдельными пластинами и шифтерами тонких пластинок-фильтров.

***

Работа выполнена на Уникальной научной установке «Экспериментальный комплекс НЕВОД».

Литература

- И.А. Шульженко, М.Б. Амельчаков, Н.С. Барбашина и др. Проект установки НЕВОД-ШАЛ для регистрации широких атмосферных ливней. Известия РАН. Серия физическая. 2013. Т. 77.

- Амельчаков М.Б. и др. Проект эксперимента БАРС-ШАЛ для поиска новых физических процессов в космических лучах. // Изв РАН, сер.физич. 2005. Т. 69, С. 391.