Применение метода мюонной радиографии для исследования структуры массивных объектов.

Баклагин Сергей Александрович

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
Физический факультет, Москва, Россия
e-mail: sbaklagin@gmail.com

Мюонная радиография ― это метод исследования внутренней структуры объектов, который основан на зондировании вещества объекта пучком космических мюонов и последующей регистрации и анализе статистики углового распределения мюонов, прошедших через вещество. Рассматриваемый метод использует те же принципы, что и рентгенография, широко применяемая, например, в медицине, с той лишь разницей, что исследуется поглощение пучка мюонов при пересечении слоя геологических пород или строительных материалов вместо поглощения рентгеновского излучения. Непоглощённые частицы потока регистрируются с помощью чувствительного устройства ― детектора. Детекторы могут быть как электронные, так и собранные на основе пластин ядерной эмульсии. Ключевой характеристикой, отличающей данный метод от рентгенографии, является возможность исследования значительно более крупных объектов, вплоть до километровых размеров, что обусловлено высокой проникающей способностью потока космических мюонов. Так, мюоны, обладающие энергией в 1 ТэВ, могут проходить слой воды в 2.6 км.

Методика позволяет сделать выводы о составе вещества этого объекта, о его внутренней структуре, в том числе ― наличии полостей и иных неоднородностей. При этом отсутствует необходимость как в нарушении целостности исследуемой структуры, так и в использовании каких-либо искусственных источников излучения, ведь используется естественный источник мюонов ― космические лучи.  При использовании для регистрации потока нескольких детекторов, расположенных на удалении друг от друга, имеется возможность воссоздавать трёхмерные изображения объекта.

Мюонная радиография может найти широкое применение для нужд геологии, например ― для разведки расположения полезных ископаемых, пустот в породах или водоносных слоёв. Данный метод использовался в вулканологии: проводились оценки состояния и внутреннего строения вулканов в Италии и Японии. Проводились оценки возможности применения методики для контроля целостности ядерных объектов, таких как реакторы или хранилища отработанного топлива, для оценки состояния внутренней структуры крупных промышленных или археологических объектов.

Силами сотрудников Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН были выполнены тестовые эксперименты с использованием трековых детекторов, составленных на основе пластин ядерной эмульсии. Целью экспериментов было выявить оптимальные условия применения и основных влияющих факторов, значимых при использовании описываемого метода мюонной радиографии. Работа над экспериментами также включала проведение соответствующих модельных расчётов, имитирующих зарегистрированное распределение потоков мюонов в детекторе.

Литература

1. W.B. Gilboy , P.M. Jenneson, S.J.R. Simons, et al., Muon radiography of large industrial structures, Nucl.Instr. & Meth. B V263, Issue 1, p. 317–319.

2. Взаимодействие частиц с веществом − потери энергии. [Электронный ресурс]: Ядерная физика в Интернете. URL: http://nuclphys.sinp.msu.ru/fi/fi05.htm  (дата обращения: 19.02.2014).

3. L. J. Shultz, Cosmic ray muon radiography, PhD thesis, Portland State University (2003).

4.  J. Beringer  et al. (Particle Data Group), Cosmic rays,  Phys. Rev. D86, 010001 (2012) and 2013 partial update for the 2014 edition.

5. Donald E. Groom et al., Review of particle physics. Particle Data Group, Eur.Phys.J. C15 (2000) 1-878.

6. Зацепин Г. Т., Кузьмин В. А. Угловые распределения μ-мезонов высокой энергии и механизм их генерации, ЖЭТФ, 1960, т. 39, с. 1677–1685.

7. Hiroyuki K.M., et al., High resolution imaging in the inhomogeneous crust with cosmic-ray muon radiography: The density structure below the volcanic crater floor of Mt. Asama, Japan, EPSL 263 (2007) 104–113.

8. Tanaka H., Nagamine K., Kawamura N., et al., Development of a two-fold segmented detection system for near horizontally cosmic-ray muons to probe the internal structure of a volcano, Nucl.Instr. & Meth. A, 2003, v. 507, p. 657–669.

9. J. Marteau, D. Gibert, N. Lesparre, et al., Muons tomography applied to geosciences and volcanology, Nucl.Instr. & Meth. A V 695, p. 23–28.

10. D. Gibert, F. Beauducel, Y. D´eclais, et al., Muon tomography: Plans for observations in the Lesser Antilles, Earth Planets and Space 62 (2010) 153–165.

11. L. Alvarez, et al., Search for Hidden Chambers in the Pyramids, Science 167 (1970).

12. E. Caffaua, F. Coren, G. Gianninia, Underground cosmic-ray measurement for morphological reconstruction of the “Grotta Gigante” natural cave”, Nucl. Instr. and Meth. A 385 (1997) 480–488.

13. Borozdin K N, Hogan G E, Morris C L, et al. Radiographic imaging with cosmic-ray muons. Nature, 2003, 422: 277.

14. Hagiwara K, Hikasa K, Nakamura K, et al. Particle data group. Review of particle properties. Physical Review D, 2002, 66.

15. Yuanyuan Liu, Zhiqiang Chen, Ziran Zhao, et al., Imaging Algorithms for Cosmic Ray Muon Radiography Detection of Nuclear Materials, Tsinghua Science & Technology 01/2009; 14(3):313-321.

16. A. Clarkson, et al., GEANT4 simulation of a scintillating-fibre tracker for the cosmic-ray muon tomography of legacy nuclear waste containers, Nucl.Instr. & Meth. A 746 (2014) 64–73.

17. A. Clarkson, et al., The design and performance of a scintillating-fibre tracker for the cosmic-ray muon tomography of legacy nuclear waste containers, Nucl.Instr. & Meth. A 745 (2014) 138-149.

18. Н. В. Фоменко, Методика работ по мюонной радиографии: тестовый эксперимент на основе ядерно-эмульсионной техники исследований, дипломная работа, МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва 2013.

19. Muon radiography of volcanoes and the challenge at Mt. Vesuvius. [Электронный ресурс]: MU-RAY project home page.  URL: http://mu-ray.fisica.unina.it/ (дата обращения: 14.04.2014).

20. T. Nakamura et al., The OPERA film: New nuclear emulsion for large-scale, high-precision experiments, Nucl.Instr. & Meth. A 556 (2006) 80-86.

21. Щедрина Т.В., Браднова В., Вокалова А. и др. Ядерная физика, 2007, 70, №7, 1271.

22. S. Amendola, E. Barbuto, C. Bozza, et al.,  SySal: System of Salerno, Proceedings of the 1st International Workshop On Nuclear Emulsion Techniques, Nagoya, 12–14 June, 1998.

23. Bartolomeo, A.D., 1998. SYSAL: a new fully automated system for emulsion scanning. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A 409.

24. M.P. De Pascale et al., Absolute spectrum and charge ratio of cosmic ray muons in the energy region from 0.2 GeV to 100 GeV at 600 m above sea level. Journal of Geophysical Research: Space Physics, Volume 98, Issue A3, pages 3501–3507, 1 March 1993.

25. Grieder P. K. F. (ed.). Cosmic rays at Earth. – Gulf Professional Publishing, 2001.

26. А.М. Анохина, Т.А. Джатдоев, Д.А. Подгрудков, и др., Методы классификации частиц с помощью ядерных эмульсий. Специальный практикум по современным методам физических исследований (учебное пособие), Москва, 2013.

27. A. Alexandrov, A. Buonaura, L. Consiglio, et al., A new fast scanning system for the measurement of large angle tracks in nuclear emulsions. Journal of Instrumentation, 10(11), P11006.

28. Tioukov V., Kreslo I., Petukhov Y., Sirri G., 2006. The fedra — framework for emulsion data reconstruction and analysis in the opera experiment. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A 559 (1), 103-105

29. Hagiwara, K., Hikasa, K; Nakamura, K, et al., Particle Data Group, Review of Particle Physics, Physical Review D 66(1) (2002).

30. А.Б.Александров, А.В.Багуля, М.С.Владимиров и др., Тестовые эксперименты по мюонной радиографии в России на основе эмульсионных трековых детекторов. Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра". — 2015. — Т. 12, № №5 (196). — С. 1100-1111.

31. Harrison DJ (1993) Industrial minerals laboratory manual, Technical report, Mineralogy and Petrology series, British Geological Survey, 111pp.