Вирусные биосенсоры на основе кантилеверов

Сергей Герман Валерьевич

Студент 4-ого курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

german.v.sergey@gmail.com

Во все времена вирусные заболевания являлись бичом человечества. Невзирая на успехи современной медицины до сих пор не создано физического метода оперативной регистрации вирусных частиц и измерения их концентрации в организме пациента. Почти все современные методы детектирования вирусов основаны на качественных химических реакциях, причем они имеют ряд недостатков: необходимость подготовки дорогостоящих реактивов, фракционирования биологических жидкостей. Однако при борьбе с быстро распространяющимися вирусными инфекциями, например, геморрагической лихорадки Эбола, химический метод детектирования вирионов оказывается неэффективен.

На основе технологии атомно-силовой микроскопии возможно создание сенсоров на базе кантилеверов.  Такой сенсор представляет из себя несколько параллельно расположенных кантилеверов с зондами, покрытыми специфичными к вирусу антителами. При связывании вирионов с поверхностью зонда меняется резонансная частота зонда, что позволяет определить массу вирусных частиц, их концентрацию и идентифицировать их видовую принадлежность. Наличие нескольких кантилеверов в одном сенсоре с нанесенными на их зонды антителами специфичным к разным вирусам позволяет провести анализ на наличие различных вирусов в организме пациента.

***

В этом исследовании оценена эффективность атомно-силовой микроскопии как метода измерения концентрации вирионов. В качестве модельного объекта взят вирус табачной мозаики, что обусловлено его доступностью и безопасностью. Сравнена точность измерений, проведенных в разных режимах работы: контактном, полуконтактном и бесконтактном.

Выяснилось, что в бесконтактном режиме результаты получились гораздо достовернее нежели в контактном. Также рассмотрена возможность создания компактных вирусных биосенсоров, построенных на основе кантилеверов, работающих в бесконтактном режиме.

Литература

1.Campbell, G.A.Uknalis, J.,Tu, S.I. Mutharasan, R., 2007. Biosensors and Bioelectronics 22(7), 1296-1302.

2.Yuti F. Drygin, Olga A. Bordunova, Marat O. Gallyamov, Igor V. Yaminsky. A.N.Belozersky Institue of physical and chemical biology, Moscow State University, 119899. // FEBS Letters 425 (1998) 217-221.

3.Peter Durand Skottrup, Mogens Nicolaisen, Annemarie Fejer Justesen. DTU Nanotech, Department of Micro and Nanotechnology, Technical University of Denmark, Ørsteds Plads // Biosensors and Bioelectronics 24 (2008) 339-348.