Применение метода конечных элементов для моделирования диэлектрических многослойных дифракционных решеток

Смирнов А.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: smirnov.av14@physics.msu.ru

Дифракционные решетки широко используются для управления электромагнитным излучением в лазерных оптических системах высокой мощности, системах коммуникации, исследованиях космоса и многих других областях науки и техники [8]. Из всех классов дифракционных решеток следует выделить достаточно широкий класс многослойных дифракционных решеток, т.е. имеющих в обобщенном смысле многослойное строение. Многослойные дифракционные решетки могут сочетать в себе один или несколько неоднородных слоев (непосредственно сама дифракционная решетка с произвольным профилем штриха или комбинация нескольких таких решеток) и многослойное диэлектрическое покрытие (так называемое отражательное зеркало). При использовании диэлектрических решеток следует учитывать, что сама по себе диэлектрическая дифракционная решетка неспособна обеспечить отражение падающей волны с достаточной эффективностью, поэтому для обеспечения достаточного отражения необходимо многослойное покрытие. В то же время диэлектрические решетки обладают высокой лучевой стойкостью, что дает им преимущество по сравнению с металлическими дифракционными решетками при использовании в лазерных системах.

Для моделирования многослойных дифракционных решеток традиционно применяются такие численные методы, как метод конечных разностей (в том числе, во временной области) [3], метод граничных элементов и метод конечных элементов [6], строгий метод связанных волн (RCWA) [7], неполный метод Галеркина [2], матричные методы [4-5]. Метод конечных элементов более эффективен для структур со сложной геометрией, а методы на основе неполного метода Галеркина, матричных методов и RCWA более эффективны при решении задач дифракции на однородных слоях. В данной работе рассмотрено применение метода конечных элементов для моделирования диэлектрических многослойных дифракционных решеток. Выбранный метод в отношении рассматриваемой задачи представляет интерес в связи с тем, что он обеспечивает универсальный подход к заданию геометрии решетки и, следовательно, удобен в исследовании решеток со сложной формой профиля штриха (например, решеток с плавно меняющимся профилем).

В настоящей работе рассматривается одномерная бесконечная периодическая многослойная дифракционная решетка, состоящая непосредственно из решетки, подложки и расположенной между ними однородной многослойной структуры. На решетку из внешней среды под заданным углом к оси, перпендикулярной границам слоев решетки, падает плоская волна, которая является гармонической, обладает единичной амплитудой и поляризована таким образом, что вектор электрического поля перпендикулярен плоскости падения (ТЕ-поляризация). При взаимодействии падающей волны с решеткой происходит дифракция волны по дискретным направлениям (дифракционным порядкам). Распределение волнового поля в многослойной решетке описывается системой уравнений Максвелла, которая в рассматриваемом стационарном случае сводится к уравнению Гельмгольца для компонент вектора напряженности электрического поля. Математическая задача дополняется парциальными условиями излучения, а также периодическими условиями на границах элемента решетки. Численное решение задачи получено с помощью метода линейных конечных элементов. Алгоритм численного решения реализован на базе программного комплекса COMSOL Multyphysics 5.0. Основными характеристиками многослойных диэлектрических решеток, рассчитываемыми в данной работе, являются дифракционные эффективности в различных порядках, а также общие коэффициенты отражения и пропускания многослойной решетки.

На примере задачи дифракции плоской волны на бинарной отражательной дифракционной решетке были проведены тестовые расчеты, которые с высокой точностью совпадают с результатами, полученными другими методами (неполный метод Галеркина, RCWA), а также исследована сходимость вычислительного алгоритма. Рассмотрены дифракционные решетки  с треугольным и бинарным профилями штриха в конфигурации Литтроу, проведено сравнение результатов, полученных для многослойных диэлектрических решеток, с результатами, полученными при помощи комбинации неполного метода Галеркина с матричными методами [1].

Результаты вычислений показывают, что метод конечных элементов удобен в задачах дифракции на решетке со сложным строением, хотя и уступает в скорости вычислений другим методам. Ожидается, что метод конечных элементов окажется более перспективным в сравнении с неполным методом Галеркина и RCWA в задачах дифракции на трехмерных многослойных структурах. Кроме того, метод конечных элементов может быть эффективно использован в комбинации с другими численными и численно-аналитическими методами (например, в комбинации с неполным методом Галеркина и матричными методами) в качестве одной из составляющих гибридного метода моделирования многослойных дифракционных структур, содержащих дифракционную решетку со сложной формой профиля.

Автор выражает благодарность научному руководителю Петухову А.А. за поддержку настоящей работы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-31-00477 мол_а.

Литература

- Петухов А.А. Совместное применение неполного метода Галеркина и метода матриц рассеяния для моделирования многослойных дифракционных решеток. //Математическое моделирование,  №25(6), с.41-53, 2013.

- Свешников А.Г. Неполный метод Галеркина. //ДАН СССР, №236(5), с.1076-1079, 1977.

- Ichikawa H. Electromagnetic analysis of diffraction gratings by the finite-difference time-domain method. //Journal of the Optical  Society of America A, №15(1), pp.152-157, 1998.

- Ko D.Y.K., Sambles J.R.. Scattering matrix method for propagation of radiation in stratified media: attenuated total reflection studies of liquid crystals // Journal of the Optical  Society of America A, №5(11), pp.1863–1866, 1988.

- Li L.. Formulation and comparison of two recursive matrix algorithms for modeling layered diffraction gratings // Journal of the Optical  Society of America A, №13, pp.1024–1035, 1996.

- Moaveni M.K., Kalhor H.A., and Shammas S. Application of finite-elements to the analysis of diffraction gratings. //International journal of Electronics, №40(3), pp.225-236, 1976.

- Moharam M. G., Gaylord T. K. Rigorous coupled-wave analysis of planar-grating diffraction // J. Opt. Soc. Am., №71(3), pp.811–818, 1981.

- Palmer Ch. and Loewen E. Diffraction Grating Handbook. Newport Corp., sixth edition, 2005.