Исследование нелинейности входного усилителя параметрического профилографа

Безматерных Д.О.

Магистрант 1-го курса

Южный Федеральный Университет

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения, Россия, Таганрог

E-mail: DmitriyBezm@gmail.com

В этой статье приводится результат исследования целесообразности применения фильтра нижних частот (ФНЧ) в приемном тракте параметрической антенны. ФНЧ необходим для подавления частот накачки до их попадания на активные электрические элементы приемного тракта, поскольку вследствие нелинейности характеристик транзисторов образовываются комбинационные частоты, в том числе и разностные.

В виртуальной среде Multisim была собрана установка, на которой исследовался виртуальный нелинейный элемент. На вход усилителя подавались сигналы двух близких частот, в результате нелинейного взаимодействия в операционном усилителе образовывались новые частоты, интермодуляционные искажения уровнем -70дБ от полезного сигнала, а уровень разностной частоты был меньше -120дБ

Для проверки данных модели была собрана экспериментальная установка в которой исследовалась нелинейность ОУ QP37 с помощью спектроанализатора NS-30. В результате были получены следующие уровни сигналов: уровень разностной гармноники -58дБ, а интермодуляционных менее 60дБ. Анализ спектра выходного сигнала показал, что уровень разностной гармоники не изменился и составляет порядка -60 дБ.

Таким образом, можно сделать вывод что уровень образовавшейся разностной гармоники существенно ниже волны разностной частоты, образовавшейся в среде распространения акустической волны. Однако, при увеличении уровня входных сигналов будет увеличиваться уровень гармоник, обусловленных интермодуляцией. Поэтому полосу частот входного усилителя нужно ограничивать, устанавливая соответствующие элементы в цепи обратной связи операционного усилителя.

Литература

1.	Хернитер Марк Е. Electronics Workbench Multisim. Самоучитель по программе М.: Издательский дом ДМК пресс, 2006. – 488 с.: ил.

2.	Картер Б., Манчини Р. Операционные усилители для всех. Пер. с англ. А. Н. Рабодзея. — М.: Додэка-XXI, 2011. — 544 с.: ил.