Когерентный и некогерентный методы определения параметра сигнал/шум в задачах распространения радиосигнала коротковолнового диапазона радиоволн
Белов С.Ю.
Сотрудник
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E-mail: Belov_Sergej@Mail.Ru

Предложен новый некогерентный метод оценки параметра сигнал/шум k. Выполнен сравнительный анализ и показано, что по аналитической (относительной) точности определения параметра k новый метод на порядок превосходит широко используемый стандартный и одного порядка с известной когерентной методикой.

В работе рассматривается задача дистанционной диагностики “шероховатой” земной поверхности и диэлектрических подповерхностных структур в КВ диапазоне. Выбор КВ диапазона позволяет учитывать подповерхностный слой (толщины порядка длины волны падающего излучения), поскольку параметр рассеяния формируется также и неоднородностями диэлектрической проницаемости подповерхностных структур. Интерпретация получаемых данных производится на основе статистической мультипликативной модели сигнала. Тестирование метода получения “параметра рассеяния” в указанной модели произведено на примере двукратного отражения зондирующего КВ сигнала от ионосферы при вертикальном зондировании [1].

При этом в качестве параметра, характеризующего рассеивающую способность радиоволн земной поверхности, используется соотношение сигнал/шум. Идея метода определения этого параметра заключается в том, что располагая синхронной информацией о волне, отражённой от ионосферы и о волне, отражённой от земли и ионосферы (или прошедшей ионосферу дважды при зондировании со спутника), возможно извлекать информацию о параметре рассеяния. Оперативная и надёжная оценка параметра k имеет общефизический интерес (радиофизика, геофизика, оптика и т. д.), конкретизация осуществлена для ионосферного случая [2].

Параметр K возвращённого, частично рассеянного ионосферного сигнала представляет интерес как важная характеристика “возмущённости”, “мутности” статистически неоднородной ионосферной плазмы, показатель надёжности работы ионосферных каналов связи, а также диагностических каналов [3].

Проблема измерения и учёта рассеивающей способности земной поверхности в коротковолновом диапазоне радиоволн важна для решения ряда задач, например, при диагностике свойств среды с помощью методов, использующих этот радиодиапазон, когда на трассе происходит промежуточное отражение (рассеяние) от земной поверхности, что представляет интерес для геологоразведочных и экологических исследований [4, 7].

Исследован вопрос об оптимизации методик измерения параметра k с точки зрения допускаемых аналитических (относительных) погрешностей. Индекс K=E,R2,R4 – означает регистрируемый первичный параметр: квадратуру E или огибающую R и соответствующий метод (E – когерентный; R2, R4 – некогерентные).

Широко используются: 1) стандартный R2-метод, когда R2 = fR2 (αR2); 2) когерентный E-метод, E = fE (αE). В работе развит новый R4-метод (некогерентный), R4 = fR4 (αR4), где αk – измеряемые величины; fk - известные функции [2, 5].

В работе представлены графики поведения аналитических (относительных) погрешностей ε*k  = (1/k) dfk/dαk для указанных методик (без учёта статистических ошибок) в диапазоне экспериментально наблюдаемых значений k (рис. 1.). Показано, что ε*E ≈ ε*R4 одного порядка (ε*R4 = 3/2 ε*E) и существенно превосходят по точности измерения k по стандартной R2-методике ε*R2 .

Рис. 1. Графики зависимостей eK, K = R2, R4, E4 (сплошные линии) и экспериментальное распределение WЭ() (пунктир)
(слой F2, 4,5 – 9,5 МГц, единичный сигнал).

В итоге, анализ аналитических погрешностей оценки параметра k позволил рекомендовать метод R4 вместо стандартного R2. При этом достаточно высокая аналитическая (относительная) точность оценки параметра k может быть достигнута с помощью некогерентной аппаратуры [6], используя метод R4.

Литература:

- Белов С. Ю., Белова И. Н. О параметре “возмущённости” неоднородного флуктуирующего дифракционного экрана. // Международный Симпозиум "Атмосферная Радиация и Динамика" (МСАРД–2015), Санкт–Петербург, 2015 г., с. 103.

- Белов С. Ю. Методы оценки параметра сигнал/шум в коротковолновом диапазоне радиоволн. // Физические проблемы экологии (Экологическая физика) №16. Сборник научных трудов под ред. В. И. Трухина, Ю. А. Пирогова, К. В. Показеева. М.: МАКС Пресс. 2010 г., с. 31-38.

- Белов С.Ю. Дистанционная диагностика рассеивающей способности земной поверхности в КВ-диапазоне. // Перспективы развития научных исследований в 21 веке: сборник материалов 6-й международной научно-практической конференции. – г. Махачкала: ООО "Апробация", 2014 г., с. 43.

- Белов С. Ю., Белова И. Н. Выявление экологического риска при мониторинге поверхности земли методом дистанционного зондирования в коротковолновом диапазоне радиоволн. // Сборник трудов II Всероссийской научной конференции «Экология и космос» имени академика К. Я. Кондратьева. / Под общ. ред. Ю. В. Кулешова. - 461 с. – СПб.: ВКА имени А. Ф. Можайского, 2015 г., с. 70 – 76.

- Belov S.Yu. New measurement method of estimation signal/noise parameter. // European Geosciences Union General Assembly 2010 Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts. 2010. V. 12. P. 2233.

- Белов С.Ю., Белова И.Н. Функциональная схема экспериментальной аппаратуры когерентного приёма в задачах мониторинга поверхности земли методом дистанционного зондирования в коротковолновом диапазоне радиоволн. // III Международная научно-практическая конференция «Прикладные аспекты геологии, геофизики и геоэкологии с использованием современных информационных технологий». Материалы III Международной научно-практической конференции. – Майкоп, 2015г. – 262 с. ISBN 978-5-906696-22-9. С. 53-58.

- Belov S.Yu., Belova I.N. Environmental aspects of the use of remote sensing of the earth's surface in the short-wave range of radio waves. // IGCP 610 Third Plenary Conference and Field Trip “From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary” 22-30 September 2015, Astrakhan, Russia. Proceedings / Ed.: A. Gilbert, V. Yanko-Hombach, T. Yanina. Moscow, MSU, 2015. P. 29–31.