Морфологической оценка эффективности ответа тромбоцитов на воздействие АДФ на ранней стадии активации

Литвиненко Алёна Леонидовна

студент

Новосибирский государственный университет

физический факультет, Новосибирск, Россия

Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН

лаборатория цитометрии и биокинетики, Новосибирск, Россия

E–mail: alyona_93@bk.ru

Объектом данного исследования являются тромбоциты крови человека. Основной задачей тромбоцитов является поддержание гемостаза (участие в механической закупорке повреждённых сосудов). В нормальном состоянии тромбоциты представляют собой сплюснутые сфероиды, циркулирующие в кровотоке и не способные агрегировать. Способность к агрегации (активация) у тромбоцитов в нормальных условиях появляется после воздействия специальных веществ - активаторов, таких как АДФ, коллаген, тромбин и других, появляющихся в кровотоке после повреждения сосуда. Активация тромбоцитов проявляется в изменении формы (cферизация с последующим образованием псевдоподий), появлении специфичных рецепторов на поверхности и экспрессия гранул, причём изменение формы является самым ранним ответом на действие активатора из всех перечисленных. Целью данной работы являлось характеризация морфологических параметров популяции тромбоцитов в ответ на воздействие АДФ.

На сегодняшний день существует несколько стандартных методов для изучения тромбоцитов, многие из которых достаточно трудоёмки и не подходят для быстрого анализа большого количества клеток (к примеру электронная и конфокальная микроскопии). Методы, способные быстро анализировать большое количество клеток выдают, как правило,  информацию только о присутствии определённых рецепторов, но не способны дать количественную информацию о морфологических характеристиках клеток. Для наблюдения за изменением формы тромбоцитов эксперименты проводились на сканирующем проточном цитометре, способном характеризовать форму с субдифракционной точностью. Сканирующий проточный цитометр регистрирует индикатрису светорассеяния от исследуемой частицы в диапазоне углов от 10 до 70 градусов. В результате решения обратной задачи светорассеяния получаются данные о форме каждого измеренного тромбоцита.

В результате было получено распределение тромбоцитов по форме в нативном состоянии, а также после активации АДФ для нескольких условно здоровых доноров. Анализ полученных распределений выявил существование трех различных субпопуляций тромбоцитов, различающихся по морфологическим характеристикам.

Полученные результаты могут быть потенциально полезны при оценке рисков послеоперационных осложнений при операциях на сосудах, что является достаточно актуальной проблемой для современной сосудистой хирургии, а также при подборе индивидуальной антикоагулянтной терапии для каждого пациента.