Исследование неравновесного сильно неоднородного электродного сверхвысокочастотного разряда в азоте при помощи зондового и оптического методов

Гоголева М.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия, Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Москва, Ленинский проспект, 29

E–mail: masha_g@list.ru

Одной из важных проблем в физике и применении неравновесной газоразрядной низкотемпературной плазмы является изучение структуры разрядов. Это особенно важно при исследовании сильно неоднородных разрядов, в которых состав плазмы и физико-химические процессы зависят от пространственных координат. К этому классу разрядов относится неравновесный электродный сверхвысокочастотный разряд (ЭМР) при давлении 0,5-20 Тор можно отнести к этому типу разрядов [1, 2].

В работе представлены результаты исследования осевых и радиальных распределений параметров плазмы в ЭМР в азоте при давлениях 1- 5 Торр и падающей мощности 60-100 Вт на частоте 2,45 (ГГц) с целью определения возможностей управления параметрами плазмы в области расположения обрабатываемой подложки. Для диагностики использовались двойной электрический вольфрамовый зонд (диаметр зонда 100 мм, длина рабочей части зонда 2,1 мм, расстояние между зондами 2,8 мм), спектрограф AvaSpec 2048 и высокоскоростная видеокамера К-008.

Детальное исследование пространственных распределений параметров электронной компоненты плазмы и ее излучения в диапазоне длин волн 300-700 нм дало информацию о зависимости структуры разряда от давления и падающей мощности. Показано, что свойства плазмы вблизи подложкодержателя практически не зависят от падающей мощности при неизменном давлении. Уменьшение давления ведет к увеличению плотности плазмы и концентрации возбужденных частиц в этой области при неизменной падающей мощности.

Автор признателен д.ф.-м.н Ю.А. Лебедеву и к.ф.-м.н Г.В. Крашевской за руководство работой.

Работа была выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 15-08-00070.

Литература

- Lebedev Yu.A., Mokeev M.V, Solomakhin P.V., Shakhatov V.A., Tatarinov A.V., Epstein I.L. J. Phys. D: Appl. Phys., 2008, 41, 194001.

- Lebedev Yu. A. , Tatarinov A. V., Shakhatov V. A., Epstein I. L.  J. Phys.: Conf. Series, 2010, 207, 012002.