Исследования размеров частиц и концентрации водной взвеси с помощью метода оптической микроскопии

Эккердт К.Ю.

Cтудент

Алтайский государственный университет, 
физико-технический факультет, Барнаул, Россия
E–mail: ekkerdt@mail.ru

Усиление процессов эвтрофикации водных объектов, в том числе под влиянием антропогенного воздействия, активизирует задачу мониторинга состояния водных экоресурсов. Поэтому возникает потребность в оперативных и в то же время точных данных о концентрации и размерном составе взвешенного в воде вещества. Частицы разнообразного происхождения, имеющие размеры от 0,5 мкм до 1 мм и безучастно взвешенные в воде принято относить к взвеси [1]. Водная взвесь играет важную роль в формировании качества вод и биопродуктивности водоемов. Она определяет режим освещённости водных масс, механически воздействуют на гидробионты, служит объектом адсорбции многих микроэлементов, обеспечивает формирование комплекса донных отложений и т.д [2,3].

Цель данных исследований изучение размерного состава и концентрации взвешенного вещества в разнотипных озерах Алтайского края.

Метод оптической микроскопии позволяет получать изображения частиц, которое возможно проанализировать как вручную, так и автоматически [4,5]. Измерения размера частиц проводят с помощью окуляр-микрометра или объект-микрометра, либо по фотография после микрофотографирования и увеличения изображения объектов.

В качестве объектов исследования были выбраны три разнотипных пресноводных озера Алтайского края: Лапа, Красиловское и Бол. Островное. Разнотипность озёр обусловлена гидрологическими особенностями экосистем, литологией пород, составом вод питающего бассейна, трофностью и различной степенью антропогенной нагрузки.

Эксперименты проводились в разные сезоны года в период 2011-2015 гг. Отбор проб объемом 1,5 л осуществлялся батометром с различных глубин с интервалом 0,5-1 м. Концентрация и размеры частиц взвеси определялись с помощью счётной камеры Нажотта объёмом 0,05 мл с использованием светового микроскопа Nikon Eclipse 80i. В тезисах представлены результаты обработки проб, взятых с поверхностного слоя.

В ходе исследований было обработано 38 проб озерной воды, 310 микрофотографий с общим количеством частиц 24262 штуки, что обеспечивает хорошую статистику и свидетельствует о высокой достоверности полученных результатов.

Характерной чертой в распределении частиц по размерам является увеличение их счетной концентрации с уменьшением радиуса. Распределение частиц по размерам может быть описано функцией типа Юнге [6].

N=A×r−γ					 (1)

где A – нормировочный множитель, N – концентрация частиц, γ − константа, которая по данным разных исследователей для океанов и морей варьирует от 0,7 до 6. Для примера на рисунке 1 представлены результаты измерений распределения частиц в поверхностном слое оз. Большое Островное. Аппроксимационная кривая построена в соответствии с формулой типа Юнге. Здесь N(r) – относительное содержание частиц с радиусом r в единице объема, находящихся в интервале [r, r ± Δr].

В результате получено, что средневзвешенный радиус частиц в поверхностном слое оз. Лапа за исследуемый период составил 1,1 мкм, в озёрах Красиловское и Большое Островное – 1,4 и 1,3 мкм, соответственно. Среднее значение счётной концентрации частиц взвеси в исследуемых озерах за период наблюдений изменялось в пределах от (0,2–9,7)x106см-3 и составило 2,3x106 см-3 для оз. Лапа, 2,9х106 см-3- для оз. Красиловское и 3,8х106 см-3- для оз. Большое Островное. Результаты измерений размерного состава частиц взвеси исследуемых трёх разнотипных озёрах показали, наибольшее значение средневзвешенного радиуса наблюдается в летний период, наименьшее – зимой, до вскрытия льда. Это может быть связано с массовым развитием фитопланктона в летний период.

| Рис. 1. Распределение частиц взвеси по радиусу в оз. Бол. Островное |  |
| --- | --- |

Работа выполнена при поддержки Междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН 131. и программы Президиума РАН 4.2.

Автор выражает благодарсноть сотрудникам ИВЭП СО РАН (г.Барнаул) Акуловой О.Б., Букатому В.И., Литвиху М.Е. за помощь в работе.

Литература

- Лисицын А.П. Осадкообразование в океанах. Количественное распределение осадочного материала. – М., 1974.

- Витюк Д.М. Взвешенное вещество и его биогенные компоненты. Киев: Наукова Думка, − 1983. − 212 с.

- Поздняков Ш.Р. Наносы в реках, озёрах и водохранилищах в расширенном диапазоне размера частиц / Дисс. … док. г. н. СПб.: − 2011. − 399 с.

- Большаков Г.Ф. Оптические методы определения загрязненности жидких сред. Новосибирск: Наука, - 1984. – 157 с.

- Allen Terence Particle Size Measurement: Powder sampling and particle size measurement – London: Chapman & Hall, - 1997. – Fifth edition: V. 1: 2: - P. 525.

- Шифрин К.С, Айвазян Г.М. Влияние индикатрисы на прозрачность // ДАН СССР. − 1964. − Т. 154. − № 4. − С. 824−826.