Энергии образования и  концентрации  комплексов точечных дефектов в разбавленных твёрдых растворах титана в ванадии на основе классических потенциалов и модели ассоциатов

Картамышев А.И., Боев А.О.

аспирант, аспирант

Научно-образовательный и инновационный центр «Наноструктурные материалы и нанотехнологии» Белгородского государственного национального исследовательского университета, Белгород, Россия

E-mail: andrei_kart@mail.ru

Сплавы на основе ванадия и титана являются одними из кандидатов для применения в качестве материалов для первой стенки термоядерных реакторов,  благодаря их оптимальным характеристикам, в частности, низкой  активации, высокой теплопроводности, и высокой радиационной стойкости.

По сравнению с чистым ванадием, легирование титаном приводит к снижению радиационного распухания на несколько порядков при концентрации титана 4-5% [1]. Одним из предполагаемых механизмов подавления радиационного распухания, предложенным на основе анализа экспериментальных данных, является связывание вакансий, образующихся в результате каскадов атомных смещений, растворённым титаном. Действительно, с помощью теории функционала плотности было получено, что образование комплекса титан-вакансия в ванадии приводит к уменьшению полной энергии на 0.3 эВ [2]. При этом остается возможность для формирования более сложных комплексов, состоящих из нескольких вакансий и атомов титана, рассмотрение которых с помощью теории функционала плотности ограничено доступным для моделирования количеством атомов. В свою очередь, для объяснения механизма влияния титана на радиационное распухание ключевыми характеристиками являются концентрации соответствующих комплексов точечных дефектов.

В связи с этим, в настоящей работе для решения отмеченной проблемы используется метод молекулярной динамики и впервые разработанные классические потенциалы системы титан-ванадий, описывающие энергии образования дефектов в хорошем согласии с теорией функционала электронной плотности. Использование модельных потенциалов позволило выбирать достаточно большие ячейки (более 500 атомов), исключающие взаимодействия между комплексами.

В работе рассмотрены следующие комплексы точечных дефектов: дивакансия, тривакансия, титан-вакансия (TiVa),  и Ti2Vax, где x - номер координационной сферы, на которой располагается второй атом Ti относительно первого. При этом каждый из атомов Ti находится на первой координационной сфере относительно вакансии. Концентрации комплексов в зависимости от температуры и концентрации титана оценивались с использованием модели ассоциатов.

Полученные результаты используются для объяснения влияния титана на механизм радиационного распухания в ванадии.

Литература

- Loomis B, Smith D, Garner F. Swelling of neutron-irradiated vanadium alloys // J. Nucl. Mater. 1991. V. 179-181. P. 771-774

- Zhang C, Zhang P, Li R, Zhao J, Dong C. Stability and migration of vacancy in V–4Cr–4Ti alloy: Effects of Al, Si, Y trace elements // J. Nucl. Mater. 2013 V. 442 P. 370–376.