Гидротермальный синтез композитов на основе MoS2 на поверхности углеродных носителей.

Кузнецова И.В.

студент

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, физический факультет

Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск, Россия

Kirina92@rambler.ru

Наноматериалы могут применяться при решении таких проблем как преобразование солнечной энергии, катализ, медицина, очистка воды, а также для создания новых нано-девайсов. Композиты на основе углерода обладают хорошей проводимостью и могут использоваться в новом поколении гибкой электроники, такой как сворачивающиеся дисплеи, портативная электроника и другие мобильные устройства.

В связи с хорошей проводимостью углеродных материалов (С) и достаточно большими полостями в слоистой структуре полупроводникового MoS2 для интеркаляции-деинтеркаляции лития гибридный материал MoS2/C является перспективным композитом для использования его в качестве анода в литий-ионных батареях. Также данные нанокомпозиты MoS2 и углеродных наноматериалов могут использоваться как электродный материал суперконденсаторов.

В настоящей работе производилось осаждение наночастиц MoS2 гидротермальным методом на углеродные материалы такие, как дырявый графит, массивы углеродных нанотруб и терморасширенный графит, и на те же углеродные материалы, обработанные в потоке водорода. В качестве исходных реагентов брали водные растворы тиомочевины и молибдата аммония.

Состав и структура образцов были исследованы с помощью сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, и спектроскопии комбинационного рассеяния света.

Композитные материалы были протестированы как электродный материал для суперконденсаторов и анодов литий-ионных батарей. Были отработаны методики изготовления электродов и сбора ячеек.