Хромато-десорбционные микросистемы как способ повышения адекватности градуировки при проведении анализа газовых проб выдыхаемого воздуха для скрининга сердечно-сосудистых заболеваний
Лобанова М.С.1, Михеенкова А.Э.2
Студенты 3 курса
Самарский аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва (национальный исследовательский университет), 
инженерно-технологический факультет, Самара, Россия
E–mail: 1lobanovams8@gmail.com, 2mihnkva@gmail.com

Согласно официальной статистке Всемирной организации здравоохранения [1], сердечно-сосудистые заболевания входят в список 10 ведущих причин смерти в мире, поэтому ранняя диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы является актуальной задачей, перспективным решением которой является неинвазивная диагностика состояния здоровья по составу выдыхаемого воздуха. Современные тенденции развития безопасных исследований и щадящих приемов забора анализа, исключающих физический и эмоциональный дискомфорт пациента, обуславливают высокие требования к разрабатываемым медицинским приборам и методикам проведения диагностики. Одним из лимитирующих факторов, определяющих точность и скорость выполнения измерений биомаркеров в выдыхаемом воздухе, является градуировка[2].

Целью настоящей работы является разработка методических приемов и способов, позволяющих осуществлять адекватную градуировку для проведения количественного анализа н-пентана в выдыхаемом воздухе.

Для этих целей были разработаны микро хромато-десорбционные системы (ХДмС), реализующие способ хромато-десорбционного получения градуировочных газовых смесей [3] и позволяющие осуществлять градуировку и пробоподготовку в идентичных условиях.

Экспериментально доказана целесообразность применения разработанных устройств, так как их использование  позволяет повысить точность анализа (т.е. снизить суммарную погрешность анализа) на 10-13%. При этом динамические ХДмС, заполненные сорбентом и работающие в дискретном режиме могут быть использованы для градуировки в интервале концентраций н-пентана 1-3 нг, что обеспечивает расширение диапазона концентраций при условии обеспечения аналогичной точности определения аналита, характеристике большого ресурса работы и возможности реализации автоматического дозирования.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках проекта № 608.

Научные руководители – д-р техн. наук, проф. Платонов И.А., канд. хим. наук, асс. Колесниченко И.Н.

Литература

- Всемирная организация здравоохранения, Информационный бюллетень N°310 (Май 2014) «10 ведущих причин смерти в мире» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/ru/

- Каюткина Н.И., Платонов И.А., Буланова А.В. Пробоподготовка в количественном газохроматографическом анализе токсикантов воздушных сред // Зав.лаб. Диагностика материалов. 2004. - Т. 70. - №2. - С. 3-6.
Диссертации о Земле

- Березкин В.Г., Арутюнов Ю.И., Колесниченко ИН, Никитченко Н.В «Способ получения градуировочных смесей летучих комплнентов и устройство для его осуществления», Патент РФ № 2324173 от 07.08.2006 // Бюл. изобр. № 13. от 10.05.2008.