Влияние соосаждения с теллуром на последующее фотометрическое определение золота с тиокетоном Михлера

Красильникова Ю.А.

Студент магистратуры

Тверской государственный технический университет,
химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E–mail: obsidiana92@mail.ru

| Тиокетон Михлера (4,4'-бис(диметиламино)тиобензофенон; ТКМ) является высокочувствительным реагентом для спектрофотометрического определения благородных металлов [1, 3]. ТКМ практически нерастворим в воде, хорошо растворяется в спиртах [1, 3]. Молекулы растворителя входят в состав комплексного соединения золота с ТКМ. При использовании бутанола или этанола (50-60 %) образуются комплексы состава [Au(ТКМ)(Solv)3]+ [1]. В литературе [1, 3] описаны различные методы пробоподготовки, в основном включающие экстракцию. Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| --- | --- |

Нами исследовано влияние предварительного выделения Au соосаждением с теллуром на последующее определение с ТКМ, которое существенно расширяет возможности методики. Осаждение с Te ранее успешно применялось при проведении атомно-абсорбционного определения Au в растворах [3]. Методика соосаждения с Te описана в литературе [3]. После удаления следов HNO3 готовили раствор пробы с ТКМ по методике аналогичной описанной в литературе [1], но с изопропанолом (ИПС) в качестве растворителя. Растворы перед измерением выдерживали в темноте 15 мин. Рисунок 3

На рис.1 показаны спектры, полученные на ПЭ-53008, кювета 1 см: 1 – ТКМ относительно холостого раствора; 2 – раствор Te(1 мг) относительно ТКМ. На рис.2 приведены спектры: 1 – ТКМ относительно холостого раствора; 2 – раствор Au (5 мкг) относительно ТКМ; 3 – раствор Au (5 мкг) с Te (1 мг) относительно раствора Те (1 мг). На рис.3 приведены градуировочные зависимости Au и Au c 1 мг Te (λ=540 нм, кювета 1 см). При =540 нм наличие теллура не мешает определению золота.

Список использованной литературы

1.	Пилипенко А.Т., Рябушко О.П., Мацибура Г.С. Применение тиокетона Михлера для определения микроколичеств некоторых металлов // Заводская лаборатория. 1982, Т. 48, № 5. С. 7–11.

2.	Чурсанов Ю.В., Старовойтов А.В. Атомно-абсорбционное определение золота в анализаторе с электротермической атомизацией и предварительным выделением соосаждением с теллуром // Вестник Твер. гос. ун-та. 2013. Серия: Химия, № 15. С. 18–24.

3.	Tsukahara I. Extraction–spectrophotometric determination of traces of gold in copper, silver, lead, blister copper, copper concentrate and anode slime with 4,4’-bis(dimethylamino)-thiobenzophenone // Talanta. 1977. Vol. 24. P. 633–637.