Определение кармуазина в безалкогольных напитках вольтамперометрическим и люминесцентным методами

Николаева А.А., Липских О.И.

Аспирант, сотрудник

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Институт природных ресурсов, Томск, Россия

Е-mail: ivanovaaa@tpu.ru

Огромное количество продуктов, представленных на полках супермаркетов, содержат один или несколько красителей. Для их окраски используют красители как природного так и синтетического происхождения. Среди синтетических красителей огромный класс составляют азокрасители, одним из представителей которого является краситель красного цвета Кармуазин (Азорубин, Е122) [1]. В связи с негативным воздействием азокрасителей на организм человека, важность их определения в пищевых продуктах не представляет сомнения [2].

Целью данной работы является разработка вольтамперометрической и люминесцентной методик определения кармуазина в безалкогольных напитках.

Методика эксперимента для оценки содержания кармуазина вольтамперометрическим методом на стеклоуглеродном электроде (СУЭ) заключалась в съемке вольтамперограмм катодного восстановления красителя на СУЭ при рН 1,65 в постояннотоковом режиме с дифференцированием при скорости развертки потенциала W = 100 мВ/с, время накопления вещества на электроде 10 с, потенциал накопления -0,1 В, время успокоения 20 с. Для удаления мешающего влияния кислорода перед каждым экспериментом через раствор в течение 10 минут пропускали азот под давлением.

Для определения красителя люминесцентным методом были подобраны рабочие условия проведения анализа с использованием стандартного вещества красителя: длина волны возбуждения 515 нм; параметры строба (время задержки – 0,9 мкс; длительность – 100 мкс); чувствительность – высокая. Количественное содержание пищевого красителя Е-122 в исследуемых образцах определяли с помощью градуировочного графика зависимости интенсивности  люминесцентного сигнала от концентрации красителя.

Таблица 1 – Результаты определения кармуазина (мг/л) в безалкогольных напитках вольтамперометрическим и люминесцентным методами. n = 6, p = 0,95, tтаб = 2,57.

| Напиток | Вольтамперо-метрический метод | Sr | Люминесцентный метод | Sr | tэксп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Королевский пингвин» (Вишня) | 36,43±2,19 | 0,06 | 36,16±2,07 | 0,05 | 1,66 |
| «Приятный день» (Витаминный микс) | 12,18±1,01 | 0,08 | 13,48±1,07 | 0,08 | 2,11 |
| «Шампусенок» (Вишня, арбуз) | 4,09±0,23 | 0,05 | 4,13±0,14 | 0,03 | 1,68 |

Как видно из таблицы, во всех трёх образцах содержание красителя не превышает допустимой нормы 50мг/л в соответствии с п. 3.11.1. СанПиН 2.3.2.1293-03. Кроме того наблюдается удовлетворительная сходимость между результатами вольтамперометрической и люминесцентной методиками определения.

Литература

- Chandra U., Gilbert O., Kumara Swamy B.E, et. al. // Int. J. Electrochem. Sci. 2008. Vol. 3. P. 1044-1054.

- Medeiros R.A., Lourencao B.C., Rocha-Filho R.C., et. al. // Talanta. 2012.  V. 97. P. 291–297.