Дериватизация органических соединений со свободной гидроксильной группой для последующего анализа методом масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением

Ильюшенкова В.В.

Аспирант

ФГБУН Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Москва, Россия

E–mail: v.ilyushenkova@gmail.com

Высокоэффективная жидкостная хроматография в сочетании с масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС) c «мягкими» методами ионизации, прежде всего ионизацией электрораспылением (ИЭР) и химической ионизацией при атмосферном давлении (ХИАД), является эффективным, высокочувствительным и селективным методом исследования, позволяющим анализировать широкий круг объектов.  Недостатком этих масс-спектрометрических методов является низкая эффективность ионизации многих неполярных соединений. Решением этой проблемы может служить предварительная дериватизация анализируемых соединений, основанная на введении в молекулу ковалентно-связанного заряда. Ранее был разработан простой и удобный метод химической модификации гидроксильной группы спиртов и фенолов с введением такого фиксированного заряда в два этапа: ацилирование исследуемого вещества агентом, содержащим концевой атом галоида, с последующей кватернизацией азотистого основания образующимся производным 1. Для обеспечения количественного ацилирования на первом этапе дериватизации можно использовать любые удобные основания, в том числе и амины. Таким образом, если реакцию проводить в присутствии избытка амина, то продукты ацилирования в процессе реакции могут одновременно претерпевать также и кватернизацию с образованием той же конечной четвертичной соли. Так как ацилирование спиртовой группы и кватернизация амина протекают параллельно, то указанную реакцию можно проводить в одну стадию, быстро и селективно. Потенциал предложенного подхода был ранее продемонстрирован для случая масс-спектрометрии МАЛДИ. В настоящей же работе этот метод дериватизации был опробован для анализа жирных спиртов, фенолов, стеринов и диолов с помощью ИЭР.

В качестве аналитов и реагентов нами были выбраны коммерчески доступные соединения: спирты нормального строения (С2 – С18), фенол, нонандиол, бисфенол, стерины (холестерин, стигмастерол, стигмастанол, ситостерин), тестостерон, ацилирующие агенты с атомом галогена в углеводородной цепи (бромацетил хлорид, 3-бромпропионил хлорид) и азотистые основания (пиридин, хинолин, 3-этиламин). Химическую модификацию спиртов, фенолов и диолов для анализа методом масс-спектрометрии ИЭР осуществляли путем обработки соответствующих аналитов избытком одного из ацилирующих агентов в хлористом метилене в присутствии азотистого основания.  Масс-спектры продуктов дериватизации без их предварительного разделения или очистки регистрировали на масс-спектрометре Shimadzu LCMS-8040.

Зарегистрированные масс-спектры ИЭР содержали только пики, соответствующие катионным частям анализируемых соединений. Их массовые числа отвечали молекулярной массе молекулы аналита, увеличенной на инкремент введенной группы. Тандемная масс-спектрометрия позволила изучить фрагментацию, характерную для полученного ряда производных.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-03-07616а.

Литература

- Quirke J.E., Adams C.L., Van Berkel G.I. Chemical derivatization for electrospray ionization mass spectrometry. Alkyl halides, alcohols, phenols, thiols and amines // Anal. Chem. 66, 1302 (1994).