Автоматизированное электрохимическое определение сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в нефти и бионефти с on-line хроматомембранным выделением

Нечаева Д.В.

студентка

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии,

Санкт-Петербург, Россия

nechaeva.dv@gmail.com

Определение сероводорода и метил- и этилмеркаптанов в нефти и бионефти является важной задачей технологического контроля ее качества,  так как эти соединения обладают кислотными свойствами и способны вызывать коррозию материалов оборудования, используемого при переработке нефтей. В настоящее время для определения сероводорода и метил- и этилмеркаптанов в сырой нефти используют газовую хроматографию. Основным ограничением метода является включение в процедуру анализа стадии градуировки газового хроматографа с помощью стандартных газовых смесей аналитов.

В качестве альтернативы в рамках данной работы предложен новый, полностью автоматизированный инструментальный метод пробоподготовки для электрохимического определения сероводорода и метил- и этилмеркаптанов, предполагающий образование летучих форм аналитов с их последующим абсорбционным хроматомембранным поглощением в щелочной раствор. После поглощения аналитов происходит их электрохимическое детектирование в специальной проточной двухэлектродной ячейке. Для одновременного раздельного определения сульфида и суммы метил- и этил- меркаптанов предложено использовать новые модифицированные электроды. Один из электродов позволяет определить только содержание сульфид ионов, а второй – общее содержание сульфид ионов и меркаптанов. Разработанная методика была использована для количественного определения сероводорода и метил- и этилмеркаптанов в образцах сырой нефти и бионефти.