Вольтамперометрическое определение ксантина, аденина и тимина на поверхности стеклоуглеродного электрода

Вишенкова Д.А.

Аспирант

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Институт природных ресурсов, Томск, Россия

E–mail: vishenkova_darya@mail.ru

Химическое строение и физико-химические свойства азотистых оснований определяют особенности пространственной организации молекул нуклеиновых кислот в условиях живых клеток и, что особенно важно, их биологическое поведение, т.е. способность хранить и передавать наследственную информацию [1].

Данная работа посвящена исследованию электрохимических свойств некоторых пуриновых (аденина и ксантина) и пиримидиновых (тимина) азотистых оснований на поверхности стеклоуглеродного электрода методом вольтамперометрии с целью их дальнейшего определения в различных объектах.

Выбранные в работе азотистые основания входят в состав ДНК и РНК (тимин – только в ДНК), а ксантин является одним из конечных продуктов обмена пуринов в организме человека и большинства млекопитающих и птиц.

Все электрохимические исследования проводились на вольтамперометрическом анализаторе ТА-2 (ООО «Томьаналит», Томск) с постоянно-токовой разверткой потенциала с дифференцированием. Измерения выполнялись в трехэлектродной электрохимической ячейке, в которой индикаторным электродом выступал стеклоуглеродный электрод (СУЭ), в качестве электрода сравнения и вспомогательного электрода использовались хлорид серебряные электроды. Для уменьшения ошибки эксперимента, используемый в работе индикаторный СУЭ проходил предварительную поляризацию в области потенциалов от -2 В до 2 В методом циклической вольтамперометрии со скоростью развёртки 60 мВ/с в течении 10 циклов.

В ходе работы было исследовано влияние рН фонового электролита и скорости развертки потенциала на токи электроокисления аденина, ксантина и тимина. По результатам исследований рН фонового раствора равное 6,86 при скорости развёртки потенциала W=40 мВ/с были выбраны как оптимальные значения для совместного определения представленных в работе азотистых оснований на поверхности СУЭ. При подобранных рабочих условиях эксперимента получена линейная зависимость в диапазоне концентраций для ксантина от 4.0 ∙ 10-8 моль/дм3 до 1.0 ∙ 10-4 моль/дм3 (R2=0.996), для аденина от 3.0 ∙ 10-7 моль/дм3 до 1.0 ∙ 10-4 моль/дм3 (R2=0.996), и тимина – от 1.0∙10-5 моль/дм3 до 1.1∙10-3 моль/дм3 (R2=0.999).

Работа выполнена в рамках государственного задания «Наука»

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю 
д.х.н., профессору Коротковой Е.И., а также ассистенту кафедры ФАХ ТПУ, к.х.н. Дорожко Е.В. за помощь в проведении экспериментов и участие в обсуждении результатов.

Литература

- Румянцев Е. В., Антина Е. В., Чистяков Ю. В. Химические основы жизни. // М.: Химия. 2007. С 221.