Влияние породообразующих элементов на извлечение хлорокомплексов Ru, Pd, Pt, Ir и Au из растворов сложного состава на полимерном сорбенте

Дубенский А.С., Швед А.М.

Аспирант, студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: alexchem206@gmail.com

Благородные металлы (БМ) широко используются в промышленности и оказывают существенное влияние на экономику страны. Поэтому поиск новых месторождений БМ является важным направлением геохимических исследований. При проведении геолого-разведывательных работ необходимо определять содержание Ru, Rh, Pd, Pt, Ir, Au и Os в горных породах и рудах. Кларковое содержание этих элементов в таких геологических объектах находится на уровне 10-8 - 10-7 масс. %, а при переведении горной породы в раствор концентрации понижаются еще на один-два порядка и составляют 1-10 нг/л. Для определения низких концентраций элементов в настоящее время широко используют метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП). Однако прямое определение БМ в растворах сложного состава, полученных после разложения геологического образца, методом МС-ИСП затруднено вследствие существенного влияния макро- и микроэлементов горной породы на аналитические сигналы аналитов. В связи с этим необходимо проводить концентрирование БМ. В настоящей работе изучено извлечение Ru, Pd, Pt, Ir и Au на нейтральном полистирольном сорбенте из растворов сложного состава.

Установлено, что максимальное извлечение хлорокомплексов БМ в виде ионных ассоциатов с реагентом трибутиламином (ТБА) достигается на сверхсшитом полистирольном сорбенте Стиросорб-514 и составляет для Ru (60%) и Pd, Pt, Au (100%). Из модельных растворов степень сорбции Ir не превышает 5-10%.

При переведении горной породы в раствор чаще всего используют два способа пробоподготовки: кислотное растворение с доплавлением нерастворимого остатка с Na2O2 или сплавление в сульфидно-никелевый штейн. При использовании первого способа в анализируемом растворе присутствуют высокие концентрации Al, Fe, Na, Ca, Mg. После сплавления в никелевый штейн – высокие концентрации Ni. Поэтому изучали влияние основных породообразующих и сопутствующих элементов на степень извлечения БМ. Найдено, что при одновременном присутствии в растворе Al, Fe, Na, Ca, Mg степень извлечения Pd и Pt снижается на 15-25%, Ru на 20-40%. Степень извлечения Au не зависит от наличия породообразующих элементов. Обнаружено, что значительно возрастает степень извлечения Ir из многокомпонентной смеси. Для объяснения наблюдаемого аномального поведения Ir в данной сорбционной системе были проведены эксперименты по извлечению БМ из однокомпонентных растворов. Установлено, что наибольшее влияние на увеличение степени извлечения Ir оказывает присутствие ионов Fe3+. Максимальное извлечение Ir достигается при концентрации железа больше 2 г/л.