Идентификация и определение 153 пестицида во фруктах и овощах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с квадруполь - времяпролетным масс-спектрометрическим детектором

Андоралов А.М.

аспирант

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича                  и Николая Григорьевича Столетовых

Брянская межобластная ветеринарная лаборатория

E–mail: andoralov@gmail.com

Современное производство практически невозможно представить без химических средств защиты. Большое количество различных пестицидов используется для защиты продукции сельского хозяйства при производстве, хранении и транспортировке. Сейчас перечень пестицидов, которые могут быть использованы, насчитывает более 1700 различных действующих веществ и более 350 их эфиров и солей [1].

На территории Таможенного Союза установлены МДУ на 573 пестицида, при этом для многих продуктов необходимо определять содержание остаточных количеств по 100 и более пестицидам. Так, например, для винограда МДУ установлено по 154 пестицидам [2].

В настоящее время определение остаточных количеств пестицидов все чаще проводят с применением пробоподготовки QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe – быстрый, простой, дешевый, эффективный, точный и надежный).  Экстракцию целевых компонентов в этом способе проводят ацетонитрилом в присутствии буферирующих солей. Очистку экстрактов от липидов, жиров и белков осуществляют насыпными сорбентами Bondesil-PSA, C18, графитированной сажей, ионообменными смолами и их комбинациями [3].

Использование пробоподготовки QuEChERS не позволяет использовать унифицированный подход для различных видов продукции и при анализе экстрактов на масс-спектрометрических детекторах выявляется сильный эффект матрицы – от 12% до 2490% [4].

Предложен способ определения 153 пестицида во фруктах и овощах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным квадруполь – времяпролетным масс-спектрометрическим детектором, с применением ацетонитрильной экстракции без использования QuEChERS. Диапазоны определяемых содержаний пестицидов составили 0.01 – 2 мг/кг. Относительное стандартное отклонение результатов анализа не превышает 4 – 18 %%. Эффект матрицы практически сведен к нулю. Продолжительность анализа 20-30 мин.

Литература

1. Compendium of Pesticide Common Names: http://www.alanwood.net/pesticides/

2. Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах. Приложение 15.1. к Разделу 15 Главы II // Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) таможенного союза. КонсультантПлюс.

3. Anastassiades M., Lehotay S. J., Stajnbaher D., Schenck F. J.. Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/partitioning and “dispersive solid-phase extraction” for the determination of pesticide residues in produce. // J. AOAC Int. 86 2003. P. 412-416.

4. Pang GF1, Fan CL, Liu YM, Cao YZ, Zhang JJ, Li XM, Li ZY, Wu YP, Guo TT. Determination of residues of 446 pesticides in fruits and vegetables by three-cartridge solid-phase extraction-gas chromatography-mass spectrometry and liquid chromatography-tandem mass spectrometry. // J AOAC Int. 2006 May-Jun;89(3). P. 740-71.