Косвенное рентгенофлуоресцентное и цветометрическое

определение фармацевтических препаратов

с использованием пенополиуретановых сорбентов

Чапленко С.А.

Аспирантка
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: sophie.chaplenko@gmail.com

Одной из приоритетных задач современной фармацевтической химии является разработка простых и доступных способов селективного определения действующих веществ в составе лекарственных препаратов в широком диапазоне содержаний (10-2 -101 мас. %). В последние годы при определении самых разных классов органических веществ всё чаще используют пенополиуретан (ППУ) [1]. ППУ сорбенты обеспечивают высокие коэффициенты концентрирования (более 10). ППУ матрица удобна для измерения аналитического сигнала разными спектроскопическими методами. После химической обработки ППУ можно использовать в качестве твердофазного аналитического реагента для определения ряда ароматических соединений. ППУ обладает высокой химической, термической и механической устойчивостью. Он дёшев, доступен, удобен в применении [1]. Цель настоящей работы - изучение аналитических возможностей цветометрического и косвенного рентгенофлуоресцентного определения ряда органических соединений с использованием ППУ сорбентов.

Определение действующих компонентов лекарственных препаратов, в молекулах которых присутствуют одно или несколько бензольных колец со свободными о- или п- положениями по отношению к электронодонорным заместителям (гидрокси- или аминогруппам), может быть основано на взаимодействии этих веществ с ППУ. Для химического модифицирования ППУ проводят реакцию диазотирования концевых толуидиновых групп и последующего азосочетания с аналитом [1]. Эти процессы обусловливают интенсивное окрашивание ППУ, глубина которого зависит от содержания аналита в объекте. Описанная процедура использована в работе для цветометрического определения таких препаратов как хинозол, парацетамол, этакридин, новокаин и др. Измерение аналитического сигнала (светлоты выбранного цветового канала) выполнено с помощью офисного сканера и компьютерной программы для обработки растровых изображений.

Для проверки адекватности этого подхода использована альтернативная процедура, основанная на взаимодействии ионов металлов (Mn, Co, Ni, Zn) с хелатообразующими N,O- и N,N-группами, возникающими в ППУ сорбенте в результате химического модифицирования молекулами лекарственных препаратов. Последующее косвенное определение аналитов по «тяжёлым меткам» было выполнено рентгенофлуоресцентным (РФ) методом [2]. Для РФ-определения металлоорганических соединений (цианокобаламин), а также лекарственных препаратов в виде комплексов с «тяжёлой меткой» (кверцетин-As, ДДТК-Se) проводили их предварительное концентрирование из водных растворов на немодифицированных ППУ сорбентах на основе простых эфиров. Измерение аналитического сигнала проводили на портативном РФ спектрометре с волновой дисперсией Спектроскан Макс-G НПО «Спектрон» (Санкт-Петербург). Показана возможность определения указанных веществ в интервале от 101-103 мкг/мл.

Литература

1. Дмитриенко С.Г., Апяри В.В. Пенополиуретаны: сорбционные свойства и применение в химическом анализе. М., 2009.

2. Осколок К.В., Моногарова О.В., Алов Н.В. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. 2015. Т. 56. № 2. С. 65–69.