Получение низкоплавких фталонитрильных связующих, содержащих линкер дисилоксанового мостика

Коротков Р.Ф.1, Джеваков П.Б.2

1Факультет наук о материалах МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

2Институт новых углеродных материалов и технологий, Москва, Россия

E-mail: neocube007@yandex.ru

Быстрое развитие в современной авиационной и аэрокосмической областях за последние несколько десятилетий требует новых легких и долговечных материалов, таких как армированные пластики. В конце XX века были проведены исследования, посвященные разработке термостойких полимерных матриц. Наибольшую термическую стабильность, а также высокие механические свойства продемонстрировали полимерные матрицы на основе фталонитрилов.

В данной работе мы описали синтетический путь получения нового класса термоустойчивых фталонитрильных связующих для полимерных композиционных материалов, содержащих линкер дисилоксанового «мостика» с возможностью варьирования заместителей при атомах кремния. Нами были получены и отверждены матрицы с разными заместителями при атоме кремния, с использованием разных инициаторов, а также изучены их термические и термомеханические свойства.

Синтезированные нами новые мономеры, согласно данным ДСК, обладают рекордно низкими температурами стеклования, согласно профильному и изотермическому анализам вязкости демонстрируют стабильность на воздухе и низкие значения вязкости, что позволяет использовать их в таком методе формования композитов, как вакуумная инфузия.

Полученные нами отвержденные матрицы обладают термоустойчивостью, характерной для фталонитрильных матриц. Методом ТГА были исследованы термическая и термоокислительная стабильности полученных матриц, а также определены коксовые остатки на воздухе и в инертной атмосфере.

Благодарность

Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и науки, в рамках Федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы", Контракт № 14.576.21.0039