Окислительное обессеривание негидроочищенного вакуумного газойля пероксидом водорода в присутствии солей переходных металлов и муравьиной кислоты

Домашкин А.А., Шигапова А.А.

Студент, студент

Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: andyland18@gmail.com

Утилизация высокосернистых тяжелых нефтяных фракций и их переработка с получением высококачественных моторных топлив представляет одну из важных проблем нефтепереработки [1]. Ведущая роль в её решении отводится гидрогенизационным каталитическим процессам, характеризующихся высокой гибкостью, хорошим качеством получаемых продуктов, но требующих для их проведения жестких условий, сложного аппаратурного оформления и необходимости наличия доступных и дешевых источников водорода [2].

Для переработки нефтяных фракций каталитическим крекингом свойственна дезактивация катализатора, обусловленная высокой коксуемостью [2]. Предварительная подготовка, в частности, пероксидное окислительное обессеривание высокосернистых тяжелых нефтяных фракций [3-6], может способствовать повышению выхода и качества продуктов каталитического крекинга.

В данной работе исследовано окислительное обессеривание пероксидом водорода в присутствии муравьиной кислоты и солей переходных металлов модельной смеси на основе вакуумного газойля и дизельного топлива, а также чистого неочищенного вакуумного газойля. Для окисления серосодежащих соединений использовались технология двухфазной системы в условиях межфазного катализа. Обессеривание проводили с использованием пероксида водорода и катализаторов на основе солей молибдена и вольфрама с последующей экстракцией продуктов окисления или термическим разложением последних. Исследовано влияние высокоэффективного перемешивания, ультразвука, температуры, времени и количества пероксида водорода на процесс окислительного обессеривания. Оптимальное время проведения реакции для модельной смеси - 6 часов, мольное соотношение пероксид водорода : сера 4:1. В результате проведения последовательного трехкратного окислительного обессеривания удаляется 90% общей серы из модельной смеси. Оптимальные условия для процесса обессеривания для чистого вакуумного газойля достигаются программируемым повышением температуры до 80°С в течение 3 часов и мольным соотношением пероксид водорода : сера 4:1.

Литература

1. Митусова Т.Н., //Мир нефтепродуктов//, 2002 № 3, С. 3.2. Старовойтова Н.Р. , // Мир нефтепродуктов //, 2002 № 4, С. 5.

2. Хитарова А.М., Старовойтова H.P., Хаимова Т.Г. // Современное состояние и новейшие достижения процессов ККФ. М.: ЦНИИТЭНЕФ-ЕХИМ, 2002, - 131 с.

3. Шарипов А.Х., Нигматуллин В.Р., Нигматуллин И.Р., Закиров Р.В., // Каталитическое окисление сульфидов средних дистиллятов сернистой нефти /  Химия и технология топлив и масел. 2006.  № 6. С. 45-51.

4. Камьянов В.Ф., Лебедев А.К., Сивирилов П.П., // Озонолиз нефтяного сырья / Томск: МГП «Раско», 1997. – 258 с.

5. Bailey P.S., // The reactions of ozone with organic compounds //  Chem. Revs. 1958. V. 58, № 7.  P. 925-1010.

6. Будник В.А., Гариффулин Т.М., Зольников В. В., // Каталитическое окисление дистиллятных фракций с целью удаления сернистых соединений // Нефтепереработка и нефтехимия. 2010. №12. С. 19-25.