Окислительное обессеривание жидких продуктов, получаемых термической экстракцией горючего сланца

Есева Е.А., Акопян А.В.

Студент, аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, г. Москва, Россия

esevakatya@mail.ru

Необходимость расширения сырьевой базы для производства моторных топлив и сырья для нефтехимии делает необходимым вовлечение в переработку нетрадиционных источников углеводородов, таких как горючие сланцы. Для переработки сланцев в жидкие продукты (сланцевая смола, сланцевая нефть) используются различные способы, к которым относятся пиролитические процессы, совместная термическая переработка с гудроном, экстракция органических веществ кашпирских сланцев в сверхкритических условиях бензолом. Все получаемые из сланцев жидкие продукты подвергаются дальнейшей переработке в светлые углеводородные фракции. Обессеривание – это одна из ключевых стадий такой переработки, его можно проводить в условиях гидропроцессов или применять безводородные способы сероочистки, среди которых наиболее перспективным представляется окислительное обессеривание .

В настоящей работе для очистки от серы сланцевой нефти, полученной термической экстракцией органического вещества из сланцевой породы в сверхкритических условиях толуолом, в качестве объекта исследования был взят горючий сланец из месторождения поселка «Сланцы-2» Ленинградской области. Окислительное обессеривание полученной сланцевой нефти в виде толуольного экстракта с содержанием общей серы 980 ppm проводили в присутствии каталитической окислительной системы, состоящей из соли переходного металла (молибдат натрия) и органической или минеральной кислоты (серная, фосфорная, трифторуксусная кислота) и 50%-ого водного раствора пероксида водорода.

Таблица 1. Влияние природы кислотной добавки на степень обессеривания сланцевой нефти. Условия реакции: температура 20°С, соотношение молибден : сера : кислота : пероксид водорода = 1:100:100:300, экстрагент ДМФА : вода = 4:1 (об.). Исходное содержание серы 980 ppm.

| Кислота | Остаточное содержание серы, ppm | Степень удаления серы, % |
| --- | --- | --- |
| Серная кислота | 660 | 33 |
| Метансульфокислота | 640 | 35 |
| Ортофосфорная кислота | 680 | 31 |
| Трифторуксусная кислота | 600 | 39 |

Приведенные данные свидетельствуют, что наиболее эффективно для обессеривания использование трифторуксусной кислоты, в присутствии которой обеспечивается удаление 44% общей серы из углеводородной фракции. Такое предварительное обессеривание не обеспечивает полное удаление сернистых соединений, но может существенно снизить затраты на дальнейшую переработку сланцевой нефти.