СИНТЕЗ ФЛУОРЕСЦЕНТНО-МЕЧЕННОГО ДЕЗОКСИУРИДИНТРИФОСФАТА

Мидина  Л.А.

студент

Московский технологический университет

естественнонаучный факультет, Москва, Россия

E-mail:lilia.midina@yandex.ru

В биохимических исcледованиях широко применяется гибридизационный анализа фрагментов ДНК на биологических микрочипах. Дезоксинуклеозид трифосфаты, маркированные флуоресцентными красителями ближнего инфракрасного диапазона, используемые в полимеразной цепной реакции (ПЦР), и техника флуоресцентной микроскопии позволяют достигнуть высокой чувствительности анализа.

Целью данной работы является разработка нового метода синтеза флуоресцентно-меченного дезоксиуридин трифосфата (4). Ключевыми cтадиями метода являются две реакции. Первая – получение флуоресцентно-меченого монофосфата (3) реакцией 5-иод-2'-дезоксиуридин-5'-монофосфата (2) и красителя (1) с терминальной тройной связью по методу Соногашира в условиях металлокомпленксного катализа соединением нульвалентного Pd и одновалентной Cu. Вторая – получение трифосфата (4) реакцией монофосфата (3) с пирофосфатом трибутиламмония. Краситель получали реакцией индолениновых солей и дианила малонового альдегида, с последующим присоединением пропаргиламина по карбоксильной группе красителя.

Целевое соединение и полупродукты очищены методами: ионообменной (DE-52) и адсорбционной обращеннофазовой хроматографии18-RP. Строение полупродуктов и целевого вещества подтверждены методами флуоресцентной и УФ-спектроскопии, MALDI-TOF и 1Н –ЯМР, 31P -ЯМР спектрометрии. Испытания целевого вещества показали его эффективность в гибридизационном анализе на биологических олигонуклеотидных биочипах.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Чудинову А.В.

Список используемой литературы

- Daehne S., Resch-Genger U., Wolfberg O.S. Near-Infrared Dyes for High Technology Applicatios. Netherlands. Kluwer Academic Publishers. NATO ASI Series. Series 3. High Technology. 1998. V. 52. P. 458.

- Robins M.J. Barr P.J. Nucleic acid related compounds. Smooth and efficient palladium-copper catalyzed coupling of terminal alkynes with 5-iodouracil and 5-iodocitidine nucleosides // Tetrahedron Lett., 1981, v. 22, p. 421-424.