ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПУНКТОВ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Талицкая А.В., Никитин Э.М., Гаратуев Ш.М., Трофимова Ю.В. 
(ФБУ «НТЦ ЯРБ») talitskaya@secnrs.ru

Решение проблемы безопасной локализации большого количества радиоактивных отходов (РАО), накопленных за время использования атомной энергии, так называемой проблемой «ядерного наследия», требует ввода в эксплуатацию новых пунктов захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО).

Безопасность при захоронении РАО заключается в обеспечении надежности систем и процессов по размещению РАО в пункте захоронения и локализации и изоляции РАО с целью недопущения в любой момент времени, в том числе после закрытия ПЗРО, радиоактивного воздействия на человека и окружающую среду сверх установленных нормативно-правовыми актами критериев безопасности.

Для обоснования безопасности ПЗРО и достаточности принятых технических решений по обеспечению безопасности персонала, населения и окружающей среды, с учетом протекающих естественных физических и химических процессов и возможных внешних воздействий в районе размещения ПЗРО, следует проводить оценку безопасности ПЗРО в период эксплуатации и после закрытия.

Проведение оценки безопасности является обязательным требованием при обосновании безопасности захоронения РАО в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии [1-3]. Оценка безопасности должна проводиться на всех этапах жизненного цикла ПЗРО, а именно, на этапе выбора площадки, размещения, проектирования, сооружения, эксплуатации и закрытия ПЗРО и в период после закрытия. В зависимости от этапа жизненного цикла ПЗРО целями проведения оценки безопасности ПЗРО могут являться:

- на этапе размещения (выбора площадки) ПЗРО: разработка концепции захоронения РАО; определение наиболее значимых для безопасности характеристик площадки и планирование дальнейших исследований условий размещения ПЗРО; обоснование пригодности площадки для размещения ПЗРО с учетом природных явлений, процессов и факторов природного и техногенного происхождения, основных путей распространения ионизирующего излучения и радионуклидов и их воздействия на человека и окружающую среду;

- на этапе сооружения (проектирования) ПЗРО: уточнение задания на проектирование ПЗРО с учетом условий размещения ПЗРО; обоснование проектных и технологических решений; оптимизация системы захоронения РАО; разработка и обоснование пределов и условий безопасной эксплуатации и закрытия ПЗРО; разработка и обоснование критериев приемлемости РАО для захоронения;

- на этапе эксплуатации ПЗРО: обоснование текущего уровня безопасности ПЗРО и оценка соответствия ПЗРО установленным критериям безопасности; разработка и обоснование мер, направленных на повышение уровня безопасности работников (персонала), населения и окружающей среды; оптимизация системы радиационного контроля и мониторинга и определение оптимального периода наблюдений; обоснование проектных решений при закрытии ПЗРО;

- на этапе закрытия и после закрытия ПЗРО: подтверждение долговременной безопасности ПЗРО на период потенциальной опасности РАО; обоснование методов, объема и сроков проведения периодического радиационного контроля и мониторинга системы захоронения РАО после его закрытия и их оптимизация.

Список литературы:

1.Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности НП-055-14.

2.Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.
НП-058-14.

3.Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности. 
НП-069-14.